- TOUCH EWBC-875 Blast Chiller

rev.:3.2

Controllo elettronico per abbattitori STD

con tastiera Touch capacitiva

| Revision History |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Date | Name | Change Description |
| 0.0 | 5/08/14 | Luca Campeotto | Prima stesura, derivata da M04_12_Abbattitore touch V 3.9 |
| 1.0 | 29/9/2014 | Luca Campeotto | Revisione dopo incontro con cliente |
| 2.1 | 7/10/2014 | Luca Campeotto | Revisione |
| 2.2 | 13/10/2014 | Luca campeotto | Haccp menù navigation |
| 2.3 | 11/12/2014 | Carlo Tona | Effettuate alcune correzioni |
| 2.4 | 16/1/2014 | Luca Campeotto | Modifica dettagli menù HACCP |
| 2.5 | 27/2/2015 | Luca Campeotto | Specificato fine dei cicli a caldo, tastiera modbus |
| 3.0 | 8/5/2015 | Luca Campeotto | Review after testing |
| 3.1 | 28/5/2015 | Luca Campeotto | Evap fan cycle, Pb4 error mng |
| 3.2 | 9/7/2015 | Luca Campeotto | Improvement in description |

INDICE

1.	NOTE GENERALI	4

1.1	Uso Consentito	4

1.2	Uso Non Consentito	4

1.3	Normative	5

2	DATI TECNICI	5

2.1	Caratteristiche Generali	7

2.2	Caratteristiche ingressi/uscite	8

2.3	Caratteristiche dei connettori	8

2.4	Montaggio della scheda	9

3	CARATTERIZZAZIONE I/O	10

3.1	Ingressi Analogici	10

3.2	Ingressi Digitali	11

3.3	Uscite Digitali	11

3.4	Seriali	11

4	SCHEMA DI CONNESSIONE	12

5	INTERFACCIA UTENTE	13

Tasti (e led corrispondenti)	14

5.1	Display	15

5.2	Led (rimanenti)	15

6	MENU DI NAVIGAZIONE	16

6.1	Accensione Abbattitore	16

6.2	Selezione Programmi principali	16

6.3	Visualizzazioni Display durante l’abbattimento	19

6.3.1	Ciclo Manuale In Corso	19

6.3.2	Ciclo Automatico In Corso	19

6.3.3	Ciclo Conservazione In Corso	20

6.3.4	Visualizzazioni Alternative	20

6.3.5	Indicazioni tramite Led	21

6.3.6	Fine Programma	21

6.3.7	Apertura Porta	21

6.4	Selezione Funzioni Speciali	22

6.4.1	Sterilizzazione	22

6.4.2	Riscaldamento Sonda Spillone	22

6.5	Selezione Funzioni Opzionali	23

6.5.1	Sbrinamento/Defrost	24

6.5.2	Conservazione	25

6.5.3	Luce cella	26

6.6	Configurazione Parametri	30

7	REGOLATORI	33

7.1	Compressore (R1)	33

7.1.1	Programma Positivo (+3), Soft (Manuale o Automatico)	34

7.1.2	Programma Positivo (+3), Hard (Manuale o Automatico)	34

7.1.3	Programma Negativo (-18), Hard (Manuale o Automatico)	36

7.1.4	Programma Negativo (-18), Soft (Manuale o Automatico)	36

7.1.5	Conservazione Positiva	37

7.1.6	Conservazione negativa	37

7.2	Ventola Cella-evaporatore (R2)	37

7.3	Sbrinamento (R3)	38

7.4	Riscaldamento porta (R4/OC/R5/R6/SSR)	45

7.5	Lampada UV - Sterilizzazione (R4/OC/R5/R6/SSR)	45

7.6	Riscaldamento Sonda Spillone (R4/OC/R5/R6/SSR)	45

7.7	Ventola Secondaria-condensatore (R4/OC/R5/R6/SSR)	46

8	ALLARMI	47

8.1	Avaria Sonde (impatto su visualizzazione e regolatori)	47

8.2	Allarmi di alta e bassa temperatura (impatto su visualizzazione in conservazione)	48

8.3	Segnalazione Porta	49

8.4	Allarme Pressostato	50

9	PROGRAMMAZIONE e COLLAUDO	54

10	COLLEGAMENTO	54

INSTALLAZIONE	54

SCHEMI DI COLLEGAMENTO	54

11	RESPONSABILITÀ E RISCHI	54

# NOTE GENERALI

La seguente specifica tecnica di prodotto descrive in modo dettagliato le caratteristiche tecniche e funzionali di quanto debba essere progettato.

Essa si sviluppa per fasi successive di revisione, conseguenti e parallelamente allo sviluppo tecnico del progetto. Parte da una prima stesura, il più possibile esaustiva, redatta in stretta collaborazione con tutte le funzioni aziendali interessate, a cura del Project Manager. La sua ultima revisione viene “congelata” in fase di validazione con conseguente rilascio del codice prodotto. Dopo tale momento non sono consentite variazioni di specifica senza correlato processo di validazione.

Durante il processo di sviluppo prodotto (progettazione e realizzazione) ogni possibile miglioramento ipotizzato dovrà essere preventivamente comunicato e discusso con le funzioni aziendali interessate.

Qualora una qualsiasi parte della specifica non possa essere realizzata o presenti rilevanti difficoltà che pregiudichino il ragionevole corso del processo di sviluppo ipotizzato, dovrà essere immediatamente comunicata e discussa.

Considerata la dimensione della specifica è di rilevante importanza l’analisi iniziale di consistenza e congruenza che risolva aree di incertezza o di conflitto tra i vari requisiti: in questa fase ci dovrà essere una grossa interazione tra Pjm e PM.

In relazione alla redazione del presente documento si evidenziano:

le responsabilità del Project Manager: convogliare tutte le informazioni tecniche sul prodotto nel presente documento e redigerlo di conseguenza

le responsabilità del Progettista: trasferire ogni informazione non contenuta nella specifica al Pjm e verificarne, dopo la revisione, la corretta descrizione nel presente documento.

## Uso Consentito

Questo prodotto è utilizzato per il controllo di abbattitori professionali (Blast Chiller).

Ai fini della sicurezza, il dispositivo di comando dovrà essere installato e usato secondo le istruzioni fornite ed in particolare, in condizioni normali, non dovranno essere accessibili parti a tensione pericolosa. Il dispositivo dovrà essere protetto dall’acqua e dalla polvere in ordine all’applicazione, e dovrà altresì essere accessibile solo con l’uso di un utensile.

Il dispositivo è idoneo ad essere incorporato in un apparecchio nell’ambito della refrigerazione commerciale.

In ordine alle norme di riferimento, esso è classificato:

- Secondo la costruzione come dispositivo di comando automatico elettronico da integrare;

- Secondo le caratteristiche del funzionamento automatico come dispositivo di comando ad azione di tipo 1 in relazione alle tolleranze di fabbricazione ed alle derive;

- Come dispositivo di classe 2 in relazione alla protezione contro le scosse elettriche;

- Come dispositivo di classe A in relazione alla classe ed alla struttura del software

## Uso Non Consentito

Qualsiasi uso diverso da quello consentito è di fatto vietato.

Si fa presente che i contatti relè forniti sono di tipo funzionale e sono soggetti a guasto (in quanto gestiti da una parte elettronica possono andare in corto o restare aperti): eventuali dispositivi di protezione previsti dalla normativa di prodotto o suggeriti dal buon senso in ordine a palesi esigenze di sicurezza devono essere quindi realizzati al di fuori dello strumento.

## Normative

Le schede e i semilavorati rispettano le normative sotto elencate.

| Compatibilità elettromagnetica |  |
| --- | --- |
| EN 61000-6-1 EN 61000-6-2 | direttive generiche |
| EN 60730-2-9 | direttiva per la compatibilità elettromagnetica |

| Bassa tensione |  |
| --- | --- |
| EN 60730-1 | non viene applicato il marchio CE ma viene fornita la dichiarazione di conformità alla B.T. |

Tutte le parti in contatto con la tensione di linea (230vac) saranno del tipo approvato UL e VDE, in particolare trasformatori, relè e morsetti.

NOTA:	Il controllo elettronico è stato progettato per essere incorporato su applicazione del cliente. Eliwell pertanto garantisce la conformità alle normative, ma l’eventuale certificazione va dal cliente eseguita sulla sua macchina ed a suo carico.

# DATI TECNICI

Il dispositivo di controllo è costituito da due schede, o meglio da due semilavorati distinti, di seguito descritti.

Scheda Base

La scheda base “di default” è derivata dal prodotto RTN400, su PCB 111700C, attualmente in produzione, da cui viene ricavato un semilavorato che tenga conto dei requisiti a specifica sul numero e caratteristiche degli I/O.

Il FW sarà sviluppato ex-novo e il presente documento descrive le specifiche funzionali che esso dovrà rispettare. La scheda base rappresenta il controllore propriamente detto per l’applicazione Abbattitore.

Qualora le opzioni di configurazione richiedessero un numero di I/O superiori alle capacità dello schema 111700C, in particolare per quanto riguarda i carichi da pilotare, si ricorrerà ad una base derivata dal prodotto RTN600, su PCB 111696B, dotato di 2 relè in più. Se necessario, verranno sviluppate due distinte maschere FW per le due versioni di base.

La scheda base sarà è derivata dal prodotto RTN600, su PCB 111696B.

Scheda Tastiera

La scheda tastiera è in realtà un semilavorato, e si potrebbe considerare un p/n a sé stante, che realizza l’interfaccia utente e i menu di navigazione per l’utilizzatore dell’Abbattitore.

Come illustrato nella figura sopra, il manufatto è costituito da:

- un profilo in Plexiglass PMMA serigrafato con i simboli e le icone richieste dall’interfaccia e con uno strato di biadesivo sulla faccia posteriore, che consenta sia il fissaggio dei PCB al plexiglass sia il fissaggio di tutta la tastiera al pannello retrostante.

- una scheda “micro” sviluppata ex-novo, che porta anche le piazzole per realizzare i tasti capacitivi,

- una scheda display, ottenuta sul PCB 111742B attualmente in produzione per tastiera KDTPlus BLUE, con possibile variazione del SL 5528359.

Le dimensioni esterne del PMMA sono 64 mm in altezza per 296 mm in larghezza. I due PCB avranno dimensioni derivate di conseguenza Per tutti gli altri dati dimensionali e meccanici si rimanda ai disegni tecnici di dettaglio della plastica e dei singoli PCB.

## Caratteristiche Generali

Interfaccia utente Touch

Si richiamano le medesime caratteristiche del prodotto KDT Plus da cui è derivata.

|  | Tipica | Min. | Max. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensione di alimentazione | 12Vdc | 10,8 | 13,2 |
| Potenza | --- | --- | 0,6W |
| Classe di isolamento | 2 | --- | --- |
| Temperatura ambiente di funzionamento | 25°C | -5°C | 55°C |
| Temperatura ambiente di stoccaggio | 25°C | -30°C | 85°C |
| Umidità ambiente di funzionamento e stoccaggio (non cond.) | 30% | 10% | 90% |

Base di potenza

|  | Tipica | Min. | Max. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensione di alimentazione (SMPS) | 230V~ | 90 V~ | 244V~ |
| Frequenza di alimentazione | 50Hz 60Hz | Tip-5% | Tip+5% |
| Potenza | --- | --- | 5,5W |
| Classe di isolamento | 2 | --- | --- |
| Temperatura ambiente di funzionamento | 25°C | -5°C | 55°C |
| Temperatura ambiente di stoccaggio | 25°C | -30°C | 85°C |
| Umidità ambiente di funzionamento e stoccaggio (non cond.) | 30% | 10% | 90% |

Nota:

Il grado di protezione verso l’utente finale dipende dalle caratteristiche del sistema nel quale la scheda viene integrata. La scheda presenta contatti in alta tensione e va quindi protetta dall’accesso dell’utente mediante gli accorgimenti previsti dalla legge.

## Caratteristiche ingressi/uscite

Ove non diversamente specificato, nel presente paragrafo e nei successivi si fa riferimento alle caratteristiche della Base. La tastiera non è dotata di I/O ed ha un solo connettore che la mette in comunicazione con la base stessa, come verrà meglio specificato nel seguito.

|  | Numero | Caratteristiche |
| --- | --- | --- |
| Ingressi Analogici [PB1] [PB2…to Pb4] Pb5] | 1 3 1 | Fissa, PTC KTY 83 – 121 1K 1%, configurabile anche come DI (1)(2) Configurabili congiuntamente come sonda di temperatura NTC tipo Semitec 103AT2 (10KΩ / 25°C), oppure PTC KTY 83 – 121 1K 1%. Configurabili singolarmente come DI (2) Ingresso analogico fisicamente presente ma non usato dall’applicazione |
| Ingressi digitali [DI1…to DI2] [DI3] | 2 1 | Tipo: contatto pulito con chiusura a massa Corrente di chiusura riferita a massa: 0,5 mA Ingresso digitale fisicamente presente ma non usato dall’applicazione |
| (DI2, DI3 | 2 | Tipo: contatto pulito con chiusura a massa Corrente di chiusura riferita a massa: 0,5 mA |
| Uscite digitali 110Vac/230Vac [OUT1] | 1 | Relay SPST NO 30A 250V |
| [OUT2] | 1 | Relay SPDT 16A 250V |
| [OUT3] | 1 | Relay SPDT 16A 250V |
| [OUT4] | 1 | Relay SPST 8A 250V |
| [OUT5] | 1 | Relay SPST 8A 250V |
| [OUT6] | 1 | Relay SPST 8A 250V |
| [OUT7](SSR) | 1 | Uscita Solid State relay |
| Uscite analogiche |  |  |
| (A-Out | 1 | Uscita analogica configurabile come 0-10V o 4-20mA. |
| Collegamento tastiera | 1 | Connettore 3 vie con seriale in tensione per collegamento a tastiera KDT |
| Connettività | 1 | Connettore TTL 5 vie per connessione a Copy-card o Personal Computer (tramite opportuna interfaccia) |

## Caratteristiche dei connettori

| Alimentazione, Ingressi digitali/analogici, uscite digitali | Connettori a vite femmina tipo Phoenix MKDSN p. 5, con la possibilità di montare in alternativa, tramite ECN, dei connettori maschio tipo Phoenix MSTBV, stesso passo, o anche a Faston. |
| --- | --- |
| Seriale TTL | Connettore Molex tipo Spox 5268-NA a 5 vie |

## Montaggio della scheda

Il montaggio della scheda Base può avvenire all’interno dell’apparecchiatura da controllare, con distanziali plastici applicati ai fori già presenti sulla scheda, come mostrato in figura seguente

Il montaggio della tastiera viene fatto per incollaggio con biadesivo su una superficie forata e opportunamente profilata, come mostrato in figura seguente.

# CARATTERIZZAZIONE I/O dell’applicazione Blast Chiller

## Ingressi Analogici

I 4 ingressi analogici (potenzialmente 5 ma come detto Pb5 è configurato stabilmente come ingresso digitale) di cui è dotato il controllore sono configurati di default per il collegamento alle sonde tipiche dell’applicazione abbattitore, come descritto nella tabella seguente. La sonda al cuore, detta anche spillone è impostata in modo permanente come PTC, le altre tre sono congiuntamente configurabili in linea produttiva come PTC/NTC, e sono impostate per default anch’esse come PTC.

| Tipo di sonda | Range di conversione | Range di utilizzo |
| --- | --- | --- |
| PTC KTY 83 – 121 1K 1% | -55C  +150C | -50C  +99.9C |
| NTC Semitec 103AT 1% | -50C  +110C | -50C  +99.9C |

| Sonda | Descrizione | Tipo predefinito |
| --- | --- | --- |
| PB1 | Cuore/Spillone | PTC KTY 83 – 121 1K 1% |
| PB2 | Camera/Cella | PTC KTY 83 – 121 1K 1% |
| PB3 | Evaporatore (Defrost) | PTC KTY 83 – 121 1K 1% |
| PB4 | Condensatore | PTC KTY 83 – 121 1K 1% |
| PB5 | Input non usato |  |

In particolare, il codice di riferimento per la sonda a spillone che verrà usata sulla macchina è SN7FAF11502A4 le cui caratteristiche sono reperibili nel server Eliwell.

Al di fuori del range di funzionamento, si può avere la rottura della sonda; al di fuori del range di conversione viene generato un errore sonda. La risoluzione degli ingressi analogici, secondo gli standard Eliwell, è il decimo di grado; la precisione della conversione è di 1% FS. È previsto un filtraggio del valore convertito mediante un filtro digitale ed un’isteresi di cifra, per stabilizzarne eventuali fluttuazioni. PB2..5 possono essere configurate anche come PTC KTY 81 (il default di PB1). Nel caso una delle sonde venisse configurata da PTC a NTC o viceversa, non cambiano i rispettivi range di conversione o funzionamento.

## Ingressi Digitali

| #input | Caratteristiche | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| DI1 | Contatto pulito | DOOR |
| DI2 | Contatto pulito | PRESS. |
| DI3 | Input non usato |  |

## Uscite Digitali che l’applicazione può gestire

| Descrizione | Attuatore Associabile | Attuatore di default |
| --- | --- | --- |
| Compressore | Any except R8 | R1 |
| Ventola cella | Any except R8 | R2 |
| Defrost | Any except R8 | R3 |
| Sbrinamento porta | Any except R8 | R4 |
| Luce cella | Any except R8 | R5 |
| Lampada UV | Any except R8 | R6 |
| Ventola Compressore | Any except R8 | R7 |
| Riscaldamento Spillone | Any except R8 | None |
| Riscaldamento cella | R7(SSR) / R8(DAC) | None |

## Seriali

## Seriali

Sul dispositivo base sono gestite 2  linee seriali:

- Canale di comunicazione seriale con protocollo modbus RTU

- L’Interfaccia fisica e il connettore (standard Eliwell) su cu viene realizzata la comunicazione su livelli TTL (gnd, 5V, RX, TX, DTR). In alternativa la medesima  seriale è disponibile in modalità RS 485 (utilizza modulo convertitore piggy bag)

- La comunicazione avviene secondo i parametri previsti da EE. In caso di parametri incoerenti (fuori range) anche per un solo parametro la comunicazione deve essere per default impostata a  9600/N/1

- Le funzionalità previste da tale connettività sono:

supervisione,

interfacciamento chiavette DM

IPOTESI SVILUPPI  FUTURI ATTUALMENTE FUORI SCOPO dalla specifica 3.0

connessione con dispositivi programmabili sui quali può essere implementata un’interfaccia utente per la gestione dell’applicazione abbattitore. In sostanza attraverso questa seriale dovranno essere gestite le informazioni aventi valenza HMI (stato dei tasti, lettura degli ingressi digitali analogici, stato della visualizzazione  ecc….)

- Canale di comunicazione con protocollo micronet

- L’interfaccia di connessione  è un connettore a vite su cui si realizza una seriale in tensione. Il protocollo  è micronet half duplex (+12V, GND, Dato)

- La funzionalità prevista per tale seriale  è l’interconnessione con le tastiere HMI standard come ad esempio quella descritta nella presente specifica(KDT orizzontale).

# SCHEMA DI CONNESSIONE

Lo schema di collegamento delle schede è mostrato nella figura seguente.

EVAP       COMP   UNUSED   DOOR PRESS

# INTERFACCIA UTENTE

L’interfaccia utente, illustrata nella figura qui sopra consiste dei seguenti elementi:

- n. 8 Tasti realizzati in tecnologia touch capacitiva per la navigazione a menù, per l’impostazione dei parametri e dei programmi di abbattimento, per la tacitazione degli allarmi, per l’ingresso in programmazione, per l’attivazione delle funzioni dirette…

- n. 1 Display, derivato da 1280071, a 3 digit bianchi (il blu riportato in figura si riferisce a specifiche precedenti) con segno, più 8 icone, per la visualizzazione della temperatura/tempo, delle label dei menù/parametri, dei valori dei parametri e degli stati macchina

- n. 12 Led per la visualizzazione degli stati macchina, dei programmi in corso, dello stato delle risorse, con i colori di seguito riportati.

I 6 led a sinistra per selezione programmi saranno blue

I led “timeout” e i 3 led a destra del display saranno bianchi.

Il led ON/OFF a destra sarà rosso.

Il led “Running” sarà verde.

- Buzzer per segnalazioni acustiche che potranno essere essenzialmente di due tipi:

- Segnalazioni acustiche “funzionali” (allarmi, fine ciclo, conferme, errori ecc.….) la gestione del buzzer in questo senso  è demandata alla scheda base.

- Segnalazione di tipo “conferma di avvenuto tocco”, tale funzionalità consiste in un feedback acustico ben definito che avviene in concomitanza del rilevamento da parte della tastiera del tocco di un qualsiasi tasto attivo. Tale funzione serve a segnalare inequivocabilmente  all’utente di aver fisicamente agito sul tasto capacitivo. In occasione di un avvenuto tocco la tastiera, del tutto autonomamente ed in maniera prioritaria rispetto a quanto comandato dalla scheda base, pilota il buzzer generando un tono di frequenza 6 kHz e durata 3 ms.

Nota importante: la “conferma di avvenuto tocco” ha effetto solo se il tasto è un tasto attivo per quell’applicazione. Se quindi, per una specifica applicazione, alcuni tasti non sono usati e verranno presumibilmente disabilitati (dalla scheda base); a questi tasti disabilitati non verrà associato alcuna “conferma di avvenuto tocco”

## Tasti (e led corrispondenti)

Chill temperature selection

Toccando questo tasto viene impostato, alternativamente, il ciclo di abbattimento positivo (+3°C) o negativo (-18°C) e il corrispondente led blu si accende. Nessuna funzione associata alla “pressione” prolungata.

Chill target selection

Toccando questo tasto viene impostato, alternativamente, il programma a tempo o a temperatura, che determinano il criterio di raggiungimento dell’obiettivo, e il corrispondente led blu si accende. Nessuna funzione è associata alla “pressione” prolungata.

Chill type selection

Toccando questo tasto viene impostato, alternativamente, l’abbattimento soft o hard e il corrispondente led blu si accende. Nessuna funzione associata alla “pressione” prolungata.

Tasti di incremento e decremento dei valori visualizzati o della lista parametri. La pressione lunga determina l’avanzamento veloce o auto-repeat. Quando la macchina si trova in stato di STOP, la pressione congiunta dei due tasti determina l’accesso nel menu impostazioni. Non è possibile accedere al menu impostazioni da altri stati, p. es. durante l’esecuzione di un programma.

Aux program selection / enter parameter

Nello stato di STOP toccando questo tasto viene impostato, alternativamente, il programma Sterilizzazione o Riscaldamento sonda e il corrispondente led bianco si accende. La “pressione” prolungata deseleziona qualsiasi programma ausiliario, ovvero che sia stato impostato con questo tasto, e spegne entrambi i led corrispondenti.

Nel menu impostazioni, quello cui si accede premendo contemporaneamente i tasti incremento e decremento, la pressione prolungata di questo tasto fa entrare in “modalità modifica” del parametro visualizzato (che può essere modificato agendo sulle frecce di incremento e decremento). La pressione breve imposta (SET) il valore del parametro visualizzato in quel momento.

Optional program selection / menù escape

Durante il funzionamento normale, toccando questo tasto vengono impostati, alternativamente, i programmi opzionali, opportunamente indicati nel display centrale. Il led bianco corrispondente si accende. La “pressione” prolungata deseleziona ogni programma opzionale, spegne il led corrispondente e riporta la visualizzazione del display centrale allo stato precedente.

In modalità impostazioni, vedi icone precedenti, la pressione singola ha funzione di ESC e fa uscire dalla modifica del parametro o ritornare al livello precedente del menu.

START/STOP e ON/STD-BY

La pressione breve del tasto fa partire o fermare il programma selezionato in quel momento. La pressione prolungata, durante il funzionamento normale, porta la macchina in modo Stand-by e accende il led rosso. In Stand-by, la pressione prolungata del tasto porta la macchina in modalità attiva, con led spento, con l’ultima impostazione avuta prima dello spegnimento. Se un programma era in corso prima dello spegnimento, la macchina si riporta allo stato impostazione del programma stesso, pronta a partire con il comando Start.

## Display

| Descrizione | Caratteristiche | Denominazione |
| --- | --- | --- |
| Display temperatura/tempo | Display integrato a 3 digit BIANCHI e segno, con punto decimale sulla penultima cifra, derivato dai modelli EW-Plus, ma con icone laterali personalizzate, per gli usi tipici di un abbattitore. | D1 |

Dove:

- L5= Led compressore, si accende quando il compressore è attivo

- L4= led defrosting, si accende quando il defrosting  è in corso

- L3= led ventola evaporatore, si accende quando la ventola  è attiva

- L6= led orologio, si accende quando il display mostra un tempo

- L1= led di allarme, si accende in caso di allarme rilevato

- L8/L10= led scala di temperatura, si accendono quando il display mostra una temperatura in °F o in °C rispettivamente.

- Led 9= led aux, per implementazioni future.

Nel seguito saranno descritte con dettaglio le visualizzazioni del display nelle varie fasi.

## Led (rimanenti)

Oltre a quelli già descritti nel paragrafo precedente sui tasti, il pannello frontale ha altri due led. Quello a destra, “Running”, verde, si accende quando è in corso un programma di abbattimento, conservazione o ausiliario. Quello a sinistra, “Timeout”, bianco, si accende, lampeggiando, quando, in abbattimento automatico, è stato raggiunto il tempo massimo senza raggiungere la temperatura obiettivo.

# MENU DI NAVIGAZIONE

## Accensione Abbattitore

Si suppone che la scheda di controllo, e la tastiera, che a essa è collegata, siano alimentate attraverso l’interruttore generale del dispositivo abbattitore e che quindi ci sia un unico punto di accensione complessivo per tutta la macchina. Da reset la scheda display esegue un lamp-test facendo lampeggiare tutti i segmenti, le icone e i led per 5 secondi. Successivamente si pone in modalità Stand-by o Operativo, a seconda di quale sia l’ultimo stato della macchina memorizzato nella scheda prima dello spegnimento.

Se prima della caduta di tensione era in corso un programma a tempo, riprende il programma a tempo, ma il conteggio del tempo riparte dall’inizio. Se era in corso un programma automatico o una conservazione, continua la regolazione con il medesimo set-point.

Se prima del power-off non c’era un programma in corso, al power-on si ripropone la medesima visualizzazione precedente, incluso lo stato di Stand-by. Si aggiungono le seguenti precisazioni:

- Se la caduta di tensione avviene durante la fase di selezione di un ciclo, al ripristino della tensione il controllore è pronto per partire con il programma predefinito di default e il display visualizza i led accesi di conseguenza (vedi oltre).

- Se la caduta di tensione avviene durante la fase di configurazione paramenti, al ripristino della tensione il display visualizza quanto visualizzava prima di entrare in tale fase, ovvero lo stato di STOP

- Se è in corso un programma diventato a tempo durante l’esecuzione (per la rottura della sonda spillone, vedi oltre), dopo un power down avvenuto in abbattimento, il programma riprende “a spillone” ripetendo tutti i controlli e il timeout riparte dall’inizio. Se, anche dopo il ripristino dell’alimentazione, l’errore sonda spillone permane, il programma passa nuovamente in manuale, considerando il timeout come tempo di ciclo.

- Quando non ci sono programmi, né un’impostazione parametri in corso, la macchina è in stato di STOP e il display visualizza la temperatura della cella con una cifra decimale

## Selezione Programmi principali

Per quanto riguarda i cicli di abbattimento vero e proprio, nella parte sinistra dell’interfaccia utente si possono impostare i programmi secondo tre ordini di criteri, di seguito descritti.

1) Set di temperatura o grado di congelamento

Si può impostare un abbattimento positivo, o congelamento, con set point nominale di 3°C (impostabile da parametro) oppure uno negativo, o surgelazione, con set di -18°C.

2) Target o Obiettivo da raggiungere

Si può impostare un programma manuale, (chiamato a che programma “a tempo”), per cui viene impostata la durata dell’abbattimento, definita per default da parametro, oppure un programma automatico, che termina quando la sonda spillone raggiunge la temperatura obiettivo.

3) Modalità o velocità di abbattimento

Dato che l’azionamento di compressore e ventole nella cella segue comunque un set point di temperatura della cella (anche per il programma automatico), può essere impostato un programma Hard, che abbassa molto rapidamente la temperatura, oppure uno Soft, che segue un profilo più lento ed evita un congelamento improprio in superficie del cibo da raffreddare. Maggiori dettagli sui profili di temperatura verranno descritti nei paragrafi successivi sui regolatori.

La combinazione delle tre impostazioni sopra descritte dà luogo ad otto possibili cicli di abbattimento, come riassunto nella tabella seguente.

Parametro di riferimento : Programma_default

| Set | Tipo | Velocità | n° | Label |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Positivo (+3°C) | Manuale (Tempo) | Hard | 0 | PMH |
|  |  | Soft | 1 | PMS |
|  | Auto (Spillone) | Hard | 2 | PAH |
|  |  | Soft | 3 | PAS |
| Negativo (-18) | Manuale (Tempo) | Hard | 4 | nMH |
|  |  | Soft | 5 | nMS |
|  | Auto (Spillone) | Hard | 6 | nAH |
|  |  | Soft | 7 | nAS |
| Come precedente (sia per tipo che temperatura | Come precedente (sia per tipo che per timeout) | Come precedente | 8 | hLd |

Nota: la label hLd corrispondente all’indice 8 significa “hold” a significare che l’impostazione è “mantenuta”.

Data una qualsiasi combinazione preimpostata a display, data dai 3 led illuminati fissi accanto ai tasti in figura, in stato di Stop il display centrale visualizza la temperatura cella corrente. La prima pressione di uno dei tasti di impostazione (che chiameremo Set, Target e Modo), visualizzerà a display per 3 secondi, l’impostazione relativa.

Valori di default per timeout e temperatura

Il ciclo di abbattimento di default, con i relativi parametri (temperatura e timeout) da caricare all’accensione (sia logica che elettrica) o al termine di un programma di abbattimento viene definito tramite il parametro “programma_default”

Tale parametro può assumere i valori a 0 a 8 identificando in questo modo 9 opportunità:

i valori da 0 a 7 identificano gli 8 programmi predefiniti corrispondenti alle 8 possibili configurazioni accessibili da tastiera.

Il valore 8 identifica che il programma di default da caricare al termine di un programma di abbattimento o in caso di accensione LOGICA dev’essere per tipologia e per parametri uguale all’ultimo ciclo effettuato.

Un caso particolare si verifica quando il si verifica una prima accensione elettrica ed il parametro”programma_default” vale 8. In questo caso il programma da caricare  è di tipo abbattimento positivo, a timeout fisso di tipo SOFT.

1) Premendo il tasto Chill temperature selection  si visualizzano in alternativa i valori di Target_Positivo e Target_Negativo caricati da e2prom (default 3 °C o -18 °C, con “°C” dato dall’icona laterale). Se il tasto è premuto una volta sola, l’impostazione del programma rimane quella di partenza, viene solo visualizzata la temperatura Set a display per 3 secondi e poi il display torna a mostrare la temperatura cella. Se si preme ripetutamente, con intervalli inferiori a 3 secondi, inizia il meccanismo di “toggle”, per cui si selezionano in alternativa i set “Positivo” e “Negativo”, il led illuminato accanto al tasto cambia e a display si visualizza, alternativamente, la temperatura 3°C e -18°C (che rappresenta l’obiettivo finale della temperatura del cibo). Durante questa fase di visualizzazione si può modificare la temperatura impostata agendo sui tasti Up e Down. L’ultima temperatura visualizzata sarà quella utilizzata per il programma di abbattimento immediatamente successivo. La temperatura impostata in questo modo va considerata come valida da utilizzare per l’abbattimento successivo anche nel caso in cui trascorsi 3 secondi dall’impostazione viene riproposta la visualizzazione di default (temperatura cella)   Tale impostazione non modifica i valori di default memorizzati in eeprom. E’ previsto comunque un modo per richiamare l’impostazione della temperatura di default. Ciò avviene mediante la pressione ripetuta del tasto  Chill temperature selection.

Esempio1:

si vuole modificare il set-point di fine ciclo di un abbattimento positivo  a 5°C anziché a 3 °C.

Esecuzione:

Partendo dalla situazione di riposo in cui la visualizzazione è la temperatura della cella, si preme il tasto Chill temperature selection  (una o due volte ) fino a che viene selezionato il programma di abbattimento positivo con set point indicato a +3.0°C.

A questo punto si agisce sui tasti di up per impostare il setpoint a 5°C. Il prossimo ciclo di abbattimento prevedrà una temperatura di fine ciclo di 5°C.

Esempio2:

Si vuole modificare il setpoint di fine ciclo di un abbattimento positivo a 5°C anziché a 3 °C…ma poi si cambia idea e si vuole tornare alla temperatura di default.

Esecuzione:

Partendo dalla situazione di riposo  in cui la visualizzazione è la temperatura della cella si preme il tasto  Chill temperature selection  (una o due volte) fino a che viene selezionato il programma di abbattimento positivo con set point indicato a +3.0°C.

A questo punto si agisce sui tasti di up per impostare il setpoint a 5°C. Si vuole ora tornare al default: premendo una volta il tasto Chill temperature selection il display richiama la temperatura impostata (5°C) premendo il medesimo tasto una seconda volta avviene il toggle, si passa all’abbattimento negativo e la visualizzazione proposta  è -18°C, premendo una terza volta avviene il toggle del settaggio si torna all’abbattimento positivo ma stavolta la temperatura proposta  è quella di default (3°C). A questo punto l’impostazione rapida di 5°C  è stata dimenticata definitivamente.

2) Premendo il tasto Chill Timeout Selection si seleziona il tipo di timeout da utilizzare come fine ciclo.

Si può selezionare da un tempo di abbattimenti fisso (led acceso in corrispondenza dell’icona orologio) o un abbattimento con controllo della sonda spillone; in questo secondo caso l’abbattimento termina al raggiungimento della temperatura obiettivo da parte dello spillone. All’abbattimento con controllo spillone è comunque associato un tempo di timeout da intendersi come tempo di abbattimento massimo stimato, trascorso il quale l’abbattimento NON viene interrotto (come accadrebbe per l’abbattimento a tempo) ma tale circostanza viene semplicemente segnalato tramite lampeggio del led di timeout a segnalare che il ciclo di abbattimento stà durando più di quanto stimato.

Partendo da una situazione in cui la visualizzazione  è quella di default (visualizzata la temperatura cella) si ha che toccando il tasto una volta l’impostazione non viene modificata, ma viene semplicemente richiamato il timeout corrente. Tale visualizzazione perdura per 3 secondi. Se entro questo tempo il tasto viene toccato più volte inizia il meccanismo di toggle con cui si passa alternativamente da abbattimento a tempo fisso a timeout massimo  subordinato (al raggiungimento del target spillone).

La funzionalità con cui viene modificata la temperatura viene riportata similmente per la modifica (sempre mediante i tasti up/down) del timeout di fine ciclo. L’impostazione  è valida per ciclo di abbattimento successivo indipendentemente da quando verrà fatto partire.

Esempio 3:

Si vuole modificare il timeout di fine ciclo di un abbattimento negativo “a tempo”  a 200 minuti anziché a 240 °C…ma poi si cambia idea e si vuole tornare al timeout  di default.

Esecuzione:

Partendo dalla situazione di riposo  in cui la visualizzazione è la temperatura della cella si preme il tasto  Chill timeout selection  (una o due volte) fino a che viene selezionato il programma di abbattimento a tempo fisso (icona orologio) con set point indicato a 240 min.

A questo punto si agisce sui tasti di up per impostare il timeout. Si vuole ora tornare al default: premendo una volta il tasto Chill timeout selection il display richiama il timeout impostato (200 min.) premendo il medesimo tasto una seconda volta avviene il toggle, si passa all’abbattimento “a sonda spillone” e la visualizzazione proposta  è 240min, premendo una terza volta avviene il toggle del settaggio si torna all’abbattimento a tempo fisso ma stavolta il timeout  proposto  è quello di default (240minuti). A questo punto l’impostazione rapida di 200min  è stata dimenticata definitivamente.

3) Premendo il tasto Chill type selection  si visualizza, in alternativa, la stringa Hrd a indicare il ciclo Hard e SFt per indicare il ciclo Soft. Se il tasto è premuto una volta sola, l’impostazione del programma rimane quella di partenza, viene solo visualizzato il modo a display per 3 secondi e poi il display torna a mostrare la temperatura cella. Se si preme ripetutamente, con intervalli inferiori a 3 secondi, inizia il meccanismo di “toggle”, per cui si selezionano in alternativa i due modi di abbattimento, il led illuminato accanto al tasto cambia e a display si visualizza, alternativamente, l’informazione relativa. In questo caso non si può agire sui tasti di incremento. L’ultimo modo visualizzato sarà quello impostato per il programma in corso.

Non è necessario seguire l’ordine 1-2-3 per l’impostazione del programma, ogni sezione è indipendente dalle altre, o meglio tiene conto dei valori correnti delle altre due.

Una volta impostato il programma di abbattimento, la pressione semplice del tasto Start fa partire il ciclo, con un suono breve (1 secondo) emesso dal buzzer e l’accensione del led Running. Ulteriori visualizzazioni vengono descritte nel seguito.

Se, durante un programma automatico a sonda spillone, la temperatura obiettivo dello spillone non viene raggiunta entro il tempo di timeout impostato (da parametro o a impostazione rapida) viene attivato in modalità lampeggiante il led di timeout ad indicare che l’abbattimento sta durando più del previsto ma non si entra in conservazione, il ciclo di abbattimento prosegue indefinitamente.

A ciclo terminato (Tempo impostato trascorso, oppure set spillone raggiunto) il buzzer emette un suono continuo per 2 secondi e l’abbattitore passa automaticamente in fase di conservazione.

Se è attivo il buzzer, la prima pressione del tasto down permette di tacitare il buzzer.

Durante l’esecuzione di un programma, una pressione semplice di Start/Stop termina il ciclo di abbattimento/conservazione e riporta i valori di impostazione al default.

Una pressione successiva fa ripartire il ciclo con le impostazioni di default (che vengono definite in un parametro, Programma_Default con valore corrispondente ad uno dei 9 cicli citati in precedenza).

## Visualizzazioni Display durante l’abbattimento

Nello stato di Stand-by il display è spento, mentre è acceso il solo led di “power” a destra. Nello stato di ON, se un programma non è in corso, viene visualizzata la temperatura interna della cella, con una cifra decimale, p. es. 10.5, con l’icona dell’unità corrispondente (°C o °F, selezionabile da parametro).

Dopo la prima accensione, apparecchio è in Stand-By, display e led sono tutti spenti, tranne il led rosso di ON che è acceso. La macchina si pone inoltre in modalità Stand-by se, a cicli di abbattimento fermi, viene premuto il tasto ON per 4 secondi. Generalmente, all’alimentazione della scheda il display visualizza lo stato di STOP o di programma in corso che stava visualizzando prima dello spegnimento. In stato di Stop sono accesi, a sinistra, i tre led del programma di default, gli altri led sono spenti e il display mostra la temperatura cella.

### Ciclo “A Tempo” In Corso

Quando è stato avviato un programma “a tempo” (chiamato anche ciclo manuale) l’abbattimento avviene per un tempo stabilito senza badare alla temperatura dello spillone che non essendo usata si porterà alla temperatura di cella (questo di per se non genera alcun allarme), il display visualizza il tempo mancante alla conclusione del ciclo, espresso in minuti, insieme all’icona Orologio. Di default il valore iniziale visualizzato è 90min, (impostabile da parametro Timer_Positivo) per qualsiasi ciclo positivo +3°C, e 240 min. (impostabile con Timer_Negativo) per qualsiasi ciclo negativo a -18°C.

### Ciclo Automatico In Corso

Durante un ciclo automatico, in cui si controlla la temperatura della sonda spillone il display visualizza la temperatura rilevata dalla sonda spillone stessa, con l’icona dell’unità corrispondente (°C, o °F).

### Ciclo Conservazione In Corso

Al termine della fase di abbattimento positivo si ha il passaggio automatico in conservazione a una temperatura cella determinata da parametro (default 0°C).

Al termine della fase di abbattimento negativo si ha il passaggio automatico in conservazione a una temperatura determinata da parametro (default -20°C).

Durante la conservazione, la visualizzazione del display dipende dal programma di provenienza. Viene mostrata cioè la temperatura cella se l’ultimo programma eseguito era manuale, altrimenti la temperatura letta dallo spillone, sempre con le relative icone accessorie. I tre led sulla sinistra che rappresentano l’impostazione del programma, durante la conservazione si accendono uno alla volta, in modo da dare un effetto di movimento.

Per tutti i programmi di abbattimento o conservazione qui descritti, quando sono attivi il compressore e/o la ventola cella, si accendono le icone corrispondenti   sul display.

### Visualizzazioni Alternative

Durante l’esecuzione di un abbattimento, o in conservazione, si possono visualizzare informazioni sul ciclo in corso agendo su alcuni tasti.

A partire dalla visualizzazione principale, o di default, per il programma o per la conservazione in corso, premendo sui tasti di incremento e decremento si visualizzano ciclicamente le temperature e i tempi del programma secondo lo schema in figura seguente.

Entry point durante abbattimento a temperatura

Temperatura Spillone

In conservazione

Tempo trascorso

Temperatura Cella

Entry point durante abbattimento a tempo

Tempo a finire

Per fare alcuni esempi, durante un programma automatico viene visualizzata la temperatura dello spillone. Premendo il tasto Up si visualizza il tempo trascorso dall’inizio del programma, poi il tempo mancante (al timeout), poi la temperatura cella. Durante la conservazione, dopo un ciclo manuale, si visualizza per default la temperatura cella. Premendo Up si visualizza la temperatura spillone, se abilitato, altrimenti “---“. In conservazione non vengono visualizzati i tempi dall’inizio e a finire, essendo poco significativi. Infine, durante un programma a tempo viene visualizzato, per default, il tempo mancante. Premendo Up si visualizza la temperatura cella, etc. L’ultima visualizzazione impostata con i tasti rimane fino al termine del programma. Premendo il tasto Down si percorrono le sequenze al contrario.

Si ritorna alla visualizzazione standard o a fine ciclo, a seguito della pressione del tasto Stop.

la pressione del tasto Set durante l’esecuzione di un programma mostra sul display, per tre secondi, l’informazione del set di temperatura, cioè i valori inizialmente presi da Target_Positivo e Target_Negativo ed eventualmente modificati in fase di impostazione programma (default +3 o -18), che indicano se il ciclo in corso è positivo o negativo. Nessun effetto sui led.

### Indicazioni tramite Led

Durante l’esecuzione di un programma, a tempo o con sonda spillone, il led verde “Running” rimane acceso fisso.

Se il programma automatico è terminato per timeout, il led bianco lampeggia durante la conservazione.

### Fine Programma

Lo stato di STOP si ha quando un programma che sia in esecuzione o in conservazione, viene terminato a seguito della pressione del tasto Start/Stop oppure quando si esce, per time-out o per conferma, dalla fase di impostazione programma, prima di farlo partire.

In questa fase il display visualizza la temperatura cella e i tre led a sinistra sono accesi nella posizione di default. Eventuali variazioni ai set point o alle durate, apportate durante la precedente impostazione, non vengono conservati e sono ricaricati i valori di default. I led della parte destra non sono accesi, salvo che non si sia appena impostato uno dei programmi alternativi (cfr. oltre) e sia pronto per partire tramite lo Start. Alla fine di un programma alternativo i led della parte destra rimangono spenti.

### Apertura Porta

Se presente in controllo porta (da parametro), l’ingresso digitale D.I. viene gestito come ingresso microporta. In questo caso, l’apertura della porta determina in ogni caso l’immediato spegnimento della ventola cella e la comparsa della stringa “dOr” in modalità alternata con la visualizzazione corrente.

Dopo che è trascorso un tempo di 30 sec (impostabile da parametro Timer_Porta) dall’apertura della porta, la visualizzazione della stringa “dOr” diventa fissa  e il buzzer emette un suono continuo (tacitabile con Down) per un tempo di 10 secondi (parametro) e si accende il led rosso di allarme.

Il parametro Stop_Carichi_Porta stabilisce se l’apertura della porta deve comportare o meno anche la disattivazione del compressore:

Se Stop carichi porta  = “FAn” l’apertura della porta ferma immediatamente la ventola cella.

Se Stop carichi porta  = “C F” l’apertura  della porta ferma anche il compressore oltre che la ventola cella. IMPORTANTE: il compressore viene disattivato contestualmente al suono del buzzer e non  contestualmente all’apertura della porta.

A parte il consenso sui carichi, l’esecuzione del programma non viene sospesa e in un programma manuale il conteggio del tempo prosegue anche a porta aperta (o il timeout per l’automatico). Alla chiusura della porta, riprende l’attivazione dei carichi. Se durante l’esecuzione del programma, con porta aperta, viene premuto il tasto Start/Stop, il programma si ferma, scompare la scritta “dOr” e si torna allo stato di STOP.

## Selezione Funzioni ausiliarie

### Sterilizzazione

La sterilizzazione con lampada UV è attivabile se uno dei parametri:

Abilita_R1,

Abilita_R2,

Abilita_R3,

Abilita_R4,

Abilita_R5  (open collector)

Abilita_R6  (solo RTN600)

Abilita_R7 (solo RTN 600)

vale 4, cioè se il relè è adibito a tale funzione.

Nello stato di STOP, premendo il primo tasto a destra del display, qui sopra illustrato, si selezionano alternativamente, con l’accensione del led relativo, i programmi “Sterilizzazione” e “Riscaldamento sonda”, se previsti dalla configurazione parametri. Se uno dei due programmi non è previsto sulla macchina, dato il valore del relativo parametro, la selezione è unica è non si verifica il “toggle”. Se nessuno dei due programmi è previsto, la pressione del tasto in alto non ha alcun effetto in questa modalità di selezione. Restano le funzioni (MOD, SET) durante l’impostazione parametri.

Quando uno dei programmi speciali viene selezionato esso ha priorità sui programmi standard impostati nella parte sinistra della tastiera e i relativi led a sinistra si spengono. Se in precedenza era stato selezionato un programma opzionale, cfr. paragrafo successivo, prevale l’ultima impostazione selezionata e si spegne anche il led del programma opzionale. La pressione prolungata dello stesso tasto deseleziona i programmi speciali e opzionali e riporta la visualizzazione allo stato precedente, con un programma standard selezionato nella parte sinistra.

Quando viene selezionata la sterilizzazione, il relativo led sul tasto si accende e a display compare la scritta StE.

Premendo il tasto Start/Stop viene avviato il programma, per una durata determinata dal parametro Durata_UV. La stringa StE permane e si accende il led Running.

L’apertura della porta al momento dell’attivazione o durante il ciclo fa comparire la scritta “dOr”, e fa spegnere i carichi, senza timeout iniziale, ma in questo caso viene sospeso il tempo di esecuzione. Pertanto, se si fa partire un ciclo di sterilizzazione con porta aperta, il ciclo non parte, se non dopo che la porta si è chiusa.

Se la temperatura della cella non rispetta le condizioni del regolatore, vedi oltre, ovvero la temperatura è sotto il set, alla partenza o durante la sterilizzazione, a display compare la scritta

“CLd” . Se si verificano entrambe le condizioni di porta aperta e temperatura, prevale la segnalazione “dOr” per la porta.

In caso di errore sonda camera “Ex”, vedi oltre, allarmi, il ciclo non parte e il display visualizza Erx lampeggiante.

Se il ciclo è in corso e si verifica Ex il ciclo continua a tempo normalmente.

Al termine del ciclo, il buzzer suona come per gli altri cicli e la macchina torna allo stato di STOP.

Se durante l’esecuzione del programma, anche con porta aperta o condizione cLd, viene premuto il tasto Start/Stop, il programma si ferma e si torna allo stato di STOP.

### Riscaldamento Sonda Spillone

Il riscaldamento sonda è attivabile se uno dei parametri

Abilita_R1,

Abilita_R2,

Abilita_R3,

Abilita_R4,

Abilita_R5  (open collector)

Abilita_R6  (solo RTN600)

Abilita_R7 (solo RTN 600)

vale 3, cioè se il relè corrispondente è adibito a tale funzione.

Il riscaldamento sonda si imposta, solo in stato di STOP, in alternativa alla sterilizzazione, nel modo descritto sopra. La selezione del programma fa comparire a display la stringa “Prb” (che sta ad indicare “Probe”, cioè la sonda)

Premendo il tasto Start/Stop viene avviato il programma, vedi oltre i regolatori per i dettagli. La stringa Prb permane e si accende il led Running.

L’apertura della porta al momento dell’attivazione o durante il ciclo non ha alcun effetto su questa funzione.

In caso di errore sonda spillone “E1” il ciclo parte, o continua, a tempo in base a Durata_RSpillone e il display visualizza “E1” lampeggiante, in alternanza a “Prb”

Al termine del ciclo, il buzzer suona come per gli altri cicli e torna allo stato di STOP.

Se durante l’esecuzione del programma, viene premuto il tasto Start/Stop, il programma si ferma e si torna allo stato di STOP. Una successiva pressione del tasto fa ripartire il programma di abbattimento definito per default (parametro Programma_default), dopo le opportune verifiche sui parametri Protezione_Off_On e Protezione_On_On.

## Selezione Funzioni Opzionali

Nello stato di STOP, premendo il secondo tasto a destra del display, qui sopra illustrato, si accende il led relativo e si selezionano alternativamente, con visualizzazione di un messaggio sul display, i programmi opzionali eventualmente previsti per la macchina. Un programma opzionale non impostato da parametri ovviamente non comparirà nell’elenco delle selezioni. Un esempio è riportato nella figura seguente. I programmi opzionali (diversi da defrost e conservazione che sono sempre presenti) si abilitano se ad almeno una uscita digitale è associata la funzione pozionale..

dEF =sbrinamento evaporatore

Con Conservazione

Li= Luce cella

UnF = Scongelamento del cibo (unfreeze)

PrE= Precottura

COM = Ciclo combinato

rtC

hCP

I programmi opzionali DEF e Li possono essere attivati anche durante lo stato di Running.

In tal caso la pressione del tasto funzione mostrerà il sottoinsieme dei programmi attivabili. La conservazione non si può attivare con un programma in corso, bisogna fermare il programma e attivarla da STOP.

Quando uno dei programmi opzionali viene selezionato esso ha priorità sui programmi standard impostati nella parte sinistra della tastiera e i relativi led a sinistra si spengono. Se in precedenza era stato selezionato una funzione speciale, cfr paragrafo precedente, prevale l’ultima impostazione selezionata e si spegne anche il led della funzione speciale. La pressione prolungata dello stesso tasto deseleziona i programmi speciali e opzionali e riporta la visualizzazione allo stato precedente, con l’ultimo programma standard selezionato nella parte sinistra.

### Sbrinamento/Defrost

Lo sbrinamento può essere svolto automaticamente, ad intervalli di tempo prefissati, dati dal valore del parametro Timeout_Sbrinamento, che rappresenta il timeout dopo il quale viene generata una richiesta automatica di sbrinamento. Se Timeout_Sbrinamento= 0, lo sbrinamento automatico ad intervalli non è attivo, ma si può attivare lo sbrinamento manuale da tastiera.

Lo sbrinamento attivato dall’utente può essere elettrico, a gas caldo o ad aria, a seconda del valore assunto dal parametro Tipo_Sbrinamento. Si veda in seguito il capitolo dei regolatori per maggiori dettagli.

La configurazione e la durata del ciclo di sbrinamento sono determinati da parametri.

La richiesta di sbrinamento, una volta impostata, si attiva premendo il tasto Start/Stop. Da quel momento, se la macchina NON è in conservazione, cioè è in stato di STOP o c’è un programma in corso, il display principale torna allo stato precedente e l’icona corrispondente  inizia a lampeggiare.

Il programma di sbrinamento vero e proprio inizia alla successiva fase di Conservazione, sia che avvenga in successione ad un programma di abbattimento che per un’impostazione a se stante.

Durante lo sbrinamento sul display principale appare la stringa “dEF”, e l’icona corrispondente  rimane accesa fissa.

Lo sbrinamento finisce per timeout o per raggiungimento della temperatura obiettivo. La pressione del tasto Start/Stop interrompe anche la conservazione in corso “in background”.

L’apertura della porta non ha nessuna influenza sull’esecuzione dello sbrinamento, ovvero esso viene eseguito comunque, senza verifica sullo stato della porta.

Si vedano oltre, al capitolo dei regolatori, le modalità di attivazione dei carichi.

### Conservazione

Per selezionare la conservazione si preme ripetutamente il tasto funzione, fino a che a display compare il messaggio “Con” A quel punto, nella parte sinistra, uno dei led del tasto Selection chill temperature inizia a lampeggiare (può essere uno dei due arbitrariamente, per default, oppure si parte dall’ultimo che era stato impostato da programma). In questo modo viene indicato il tipo di conservazione, positiva o negativa, che si sta impostando. Toccando il tasto Selection chill temperature si passa da un’impostazione all’altra e si accende, lampeggiante, il led relativo.

Durante la fase di impostazione i led relativi ai tasti Selection chill type e Selection target type dovranno rimanere spenti

La conservazione, una volta impostata, si attiva premendo il tasto Start/Stop. Durante questa modalità di conservazione, il display mostra la temperatura della cella e il led Running è acceso. Anche in questo caso sono possibili delle visualizzazioni alternative, come quelle descritte ai paragrafi precedenti. La conservazione impostata in questo modo si può considerare come proveniente da un programma a tempo.

premendo il tasto Set si visualizza il set point di conservazione.

premendo i tasti Up e Down si cicla tra le visualizzazioni alternative, come già descritto in precedenza.

Durante una conservazione in corso i led relativi a i tasti Selection verranno accesi nel modo seguente:

Se la conservazione  è positiva si accendono in sequenza i led

Se la conservazione  è negativa si accendono in sequenza i led

### Luce cella

La luce cella è attivabile se uno dei parametri

Abilita_R1,

Abilita_R2,

Abilita_R3,

Abilita_R4,

Abilita_R5  (open collector)

Abilita_R6  (solo RTN600)

Abilita_R7 (solo RTN 600)

vale 5.

Per selezionare la luce della cella si preme ripetutamente il tasto funzione, fino a che a display compare il messaggio Li. (Lamp). Premendo il tasto Start/Stop si accende la luce nella cella per un tempo indefinito, fino a che non si preme nuovamente Start/Stop mentre il display visualizza Lmp. Se viene a mancare l’alimentazione della scheda, al ripristino della stessa la luce torna al default, cioè spenta. Mentre la luce cella è accesa si possono selezionare altri programmi, standard o alternativi, con le relative visualizzazioni. Per tornare al controllo della lampada si dovrà premere il tasto f nuovamente fino a che non viene visualizzata la scritta Lmp e, con Stop, si potrà spegnere.

### Decongelamento/Unfreeze

La funzione di decongelamento si attiva agendo sul tasto delle funzioni opzionale fino a che appare la stringa UnF (Unfreeze). Per ulteriori dettagli su tale funzionalità si rimanda alla descrizione del regolatore “resistenza di riscaldamento cella”

I tasti attivi sono:

tasti up / down

A questi tasti  è associata l’impostazione del tempo di scongelamento, Il singolo tocco dei tasti richiama il valore del tempo di scongelamento senza alterarne il valore. Inizialmente, dopo l’accensione elettrica della macchina il valore di tempo proposto  è il valore di default (parametro) per tutti i cicli successivi viene riproposto l’ultimo set di temperatura impostata.

Tasto di fine ciclo

Ha il solo scopo diindicare che il ciclo  finisce per tempo . Nessuna funziona associata al tasto

Dopo  3 secondi che non vengono toccati i tasti  la visualizzazione torna alla label “Unf”.

Il ciclo di decongelmento si fa partire come tutti gli altri cicli agendo sul tasto di on/off

La visualizzazione è analoga alle precedenti :agendo sui tasti up/down si può visualizzare:

- Temperatura spillone (se precottura con spillone)

- Temperatura cella

- Tempo trascorso

- Tempo residuo

Queste informazioni vengono sempre alternate alla label UnF.

:

I lòed attivi sono:

- icona ventola cella

- led running

- eventuale led compressore

La visualizzazione a fine ciclo sarà analoga a alla modalità abbattimento:

se il ciclo di decongelamento viene portato a termine (vedasi descrizione del regolatore) allora la visualizzazione sarà di tipo “conservazione positiva”. Se prima che il ciclo di decongelamento finisca si ha il timeout del tempo impostato si ha il lampeggio del led di timeout ma il ciclo di decongelamento prosegue. Se il ciclo termina dopo che si  è verificato il timeout si ha che la visualizzazione sarà di tipo “conservazione positiva” e il led timeout permane in modalità lampeggiante.

### Precottura/pre-cooking

La funzione di decongelamento si attiva agendo sul tasto delle funzioni opzionale fino a che appare la stringa PrE (PrE- Cooking).

I tasti attivi sono:

A questi tasti  è associata l’impostazione del tempo di precottura, Il singolo tocco dei tasti richiama il valore del tempo di precottura senza alterarne il valore. Inizialmente, dopo l’accensione elettrica della macchina il valore di tempo proposto  è il valore di default (parametro) per tutti i cicli successivi viene riproposto l’ultimo set di temperatura impostata.

Ha il solo scopo diindicare che il ciclo  finisce per tempo . Nessuna funziona associata al tasto

Dopo 3 secondi che non vengono toccati i tasti  la visualizzazione torna alla label “Pre”.

Il ciclo di precottura si fa partire come tutti gli altri cicli agendo sul tasto di on/off

La visualizzazione è analoga alle precedenti: agendo sui tasti up/down si può visualizzare:

- Temperatura spillone

- Temperatura cella

- Tempo trascorso

- Tempo residuo

Inoltre devono essere accesi i led di ventola e di running.

Queste informazioni vengono sempre alternate alla label PrE.

La fine del ciclo viene segnalata dal suono del buzzer e l’accensione lampeggiante del led di timeout. La label PrE e il led di running rimangono visualizzati fino al tocco del tasto ON/OFF

### Ciclo combinato Decongelamento + Precottura

Il ciclo combinato consiste nel ciclo unf seguito immediatamente dal ciclo Pre. Non vi  è alcuna impostazione a tale ciclo. Le tempistiche relative ai sottocicli sono quelle impostabili tramite i menù UnF e PrE.

La visualizzazione è analoga alle precedenti: agendo sui tasti un/down si può visualizzare:

- Temperatura spillone

- Temperatura cella

- Tempo trascorso

- Tempo residuo

Queste informazioni vengono sempre alternate alla label COM.

Inoltre deve essere accesa il led ventola e il led di running.

A fine ciclo deve suonare il buzzer, il led di running e la scritta COM permangono visualizzati fino alla pressione del tasto on/ off.

Il led di timeout viene gestito allo stesso modo dei cicli UnF / PrE presi singolarmente..

Il grafico seguente schematizza l eimpostazioni associate ai menù UnF/PrE/COM

E’ importante che il menù dei programmi ausiliari proponga il cicli UnF PrE COM esattamente in quest’ordine

### Impostazione RTC

Attraverso  il menù funzioni  è possibile configurare l’orologio RtC sul quale si basa l’allarme HACCP . Vedasi anche i paragrafi relativi all’allarme orologio ed allarme haccp

### Cartella HACCP

La navigazione del log degli allarmi HACCP  è accessibile attraverso il menù funzione.

Vedasi anche paragrafo relativo alla descrizione funzionale dell’allarme haccp.

## Configurazione Parametri

Per entrare in programmazione parametri premere contemporaneamente Up e Down per almeno 2 sec.. In questo modo si accede alla lista dei parametri disponibili a livello utente; il primo parametro visualizzato sarà il primo parametro della lista PARAMETRI UTENTE. Lo scorrimento dei parametri della lista avviene mediante i tasti UP / DOWN.

Scorrendo la lista si visualizzerà l’etichetta PA2 che dà la possibilità di accedere alla lista PARAMETRI INSTALLATORE.

Confermando la selezione PA2 il menù prevede l’inserimento della PASSWORD che per default vale 22 (l’installatore avrà modo di  modificarne il valore).

Se la password  è stata inserita correttamente si accede alla lista PARAMETRI INSTALLATORE.

N.B. La lista PARAMETRI INSTALLATORE include la lista PARAMETRI UTENTE.

Per accedere al parametro

La pressione breve del tasto MOD/SET, mentre è visualizzata una voce, ne visualizza il valore per 10 secondi. Durante questo periodo i tasti UP/DOWN consentono di modificare il valore del parametro. Per confermare il valore del parametro impostato è possibile:

- Agire sul tasto SET

- Lasciare scadere il timeout di 10 secondi

La pressione del tasto ESC, conferma la modifica, fa uscire dalla modalità modifica e riporta la visualizzazione al livello precedente (lista di parametri).

Per uscire dalla fase di impostazione, si deve premere a lungo il tasto ESC, oppure si attendono 10 secondi di time-out (uscita automatica dal menù di programmazione parametri)

BLOCCO TASTIERA

La macchina in modalità OFF (Standby) può essere attivata con la sola pressione prolungata del tasto Start/Stop. Quando la macchina è in Std-by, ignorerà qualsiasi tasto proveniente dalla tastiera, tranne la pressione prolungata dello Start, che fa uscire la Scheda Base, cioè la macchina, dallo Std-by. La sola tastiera ha a sua volta un meccanismo di protezione dai contatti accidentali per cui, se nessun tasto viene premuto per un certo periodo di tempo (attualmente 30 secondi, questo valore sarà un parametro della tastiera), la stessa va in blocco e nessun tasto ha più effetto. Per sbloccare la tastiera va premuto qualsiasi tasto per 7 secondi (si tratta ancora una volta di un parametro impostabile sulla tastiera. 7 secondi  rappresenta il default), la pressione di tale tasto non ha alcun effetto se non sbloccare la tastiera e non viene trasmesso alla base.

La tabella seguente fornisce un elenco dei parametri di “configurazione macchina” resi disponibili all’utente e al costruttore / installatore.

Con parametri visibili all’utente si intendono quei parametri  di funzionamento che l’utente finale deve poter visualizzare e /o modificare.

Con parametri visibili al costruttore / installatore si intendono quei parametri di configurazione della macchina che:

- dipendono dalla costruzione fisica della macchina

- sono parametri specifici che hanno a che fare con le prestazioni dei regolatori e della macchina

I parametri visibili al costruttore / installatore sono  protetti da password (password di default : 22). L’installatore potrà comunque modificare la password prima di immettere il prodotto sul mercato.

In linea generale i parametri sono, quindi, funzionalmente suddivisi in 3 gruppi:

GRUPPO A (protezione assente), sono parametri visibili all’utilizzatore, all’installatore e al costruttore della scheda (Eliwell)

GRUPPO B (protetti da password) , sono parametri visibili all’installatore e al costruttore della scheda (Eliwell)

GRUPPO C (protezione di fabbrica) , sono parametri visibili solo al costruttore della scheda (Eliwell)

Dopo essere entrati in menù i parametri scorrono come una lista attraverso i tasti “UP ”e “DOWN”.

Dopo lo scorrimento dell’ultimo parametro viene visualizzato il messaggio PA2, che richiede l’inserimento della password per accedere ai parametri avanzati del controllore. Premendo il tasto MOD/SET si entra in modifica password e viene visualizzato il messaggio “0“. Agendo sui tasti Up e Down  compare un valore numerico che da 0 viene incrementato fino a 999, in aumento o decremento. Una volta visualizzato il valore ch3 si desidera immettere per la password, si conferma l’impostazione premendo il tasto MOD/SET. La successiva pressione del tasto ESC fa tornare la visualizzazione alla lista parametri UTENTE . Nel caso in cui l’installatore /costruttore decida di impostare una Password diversa dal valore di default e successivamente la dimentichi è prevista una procedura di recupero password attraverso una password“cablata” nel firmware. Il valore di tale password sarà a disposizione del supporto tecnico Eliwell.

# REGOLATORI

## Compressore R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7(ssr)

Se uno dei parametri

Abilita_R1,

Abilita_R2

Abilita_R3,

Abilita_R4,

Abilita_R5 (open collector)

Abilita_R6 (solo RTN600)

Abilita_R7 (solid state relay , solo RTN600)

assume il valore 8 il relay corrispondente sarà quello relativo al pilotaggio del compressore.

Il compressore interviene nell’esecuzione dei programmi standard, impostati con i tasti a sinistra del display, e in conservazione. In fase di STOP il compressore è inattivo e può essere attivato solo in START con la sonda camera non in errore.

Se è presente la porta (Pres_Porta =1), e Stop_Carichi_Porta=1, il compressore è attivo anche con porta aperta e a ventola ferma. In caso contrario, Stop_Carichi_Porta=0, la porta deve essere chiusa per dare il consenso all’avvio del compressore.

Il compressore parte in base al SET-POINT impostato relativo al ciclo selezionato ed anche in base al differenziale di temperatura impostato (Parametro Isteresi).

Sono sempre presenti le tempistiche di protezione per il compressore che sono:

• Protezione_Off_On: ritardo minimo che deve intercorrere tra uno spegnimento e la successiva accensione del compressore. Tale parametro è usato anche a reset della scheda.

• Protezione_On_On: ritardo minimo che deve intercorrere tra due accensioni consecutive del compressore.

Se è già in corso una temporizzazione, il ritardo viene reimpostato se questo è maggiore del conteggio.

Si riscrive qui per comodità lo “schema ad albero” dei cicli ottenuti per combinazione delle tre impostazioni, scambiando tra loro le selezioni di velocità (Hard/Soft) e di Tipo (Timer/Auto), per ottenere una suddivisione più comoda per l’impostazione dei regolatori.

| Set | Velocità | Velocità | Paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| Positivo (+3°C) | Soft | Manuale (Tempo) | 7.1.1. |
|  |  | Auto (Spillone) |  |
|  | Hard | Manuale (Tempo) | 7.1.2. |
|  |  | Auto (Spillone) |  |
| Negativo (-18) | Soft | Manuale (Tempo) | 7.1.4. |
|  |  | Auto (Spillone) |  |
|  | Hard | Manuale (Tempo) | 7.1.3. |
|  |  | Auto (Spillone) |  |

Tutti i Set Point citati di seguito per la regolazione del compressore si riferiscono alla temperatura della cella. Durante una fase di abbattimento o di conservazione, il relè R1 viene disattivato per

temperatura camera <= Set_Point_Corrente

dove il valore Set_Point_Corrente è determinato di volta in volta come descritto nel seguito.

Una volta che R1 viene disattivato, dato che la temperatura tenderà a crescere, esso verrà nuovamente attivato per:

temperatura camera=> Set_Point_Corrente +isteresi (Par. Isteresi, default 3°C)

°C

Setpoint + isteresi

Setpoint

R1    ON

OFF

### Programma Positivo (+3), Soft (Manuale o Automatico)

Per questo programma abbiamo che il Set Point Corrente è dato dal valore del parametro Set_Positivo_Soft, che per default vale 0°C.

Il valore di default di Target_Positivo può essere modificato nella fase iniziale di impostazione del programma, come descritto nei capitoli precedenti. Il suo valore è tuttavia limitato inferiormente dal valore di Set_Positivo_Soft.

Questa fase di regolazione ha termine, per passare alla conservazione, quando sia trascorso il tempo di Timeout che, all’impostazione del ciclo è pari al parametro Timer_Positivo (default 90 min), ma, nel caso di programma manuale, può essere modificato in fase di impostazione.

Se il programma è automatico, vi è un ulteriore controllo, che termina l’abbattimento quando la sonda spillone ha raggiunto la temperatura obiettivo, che per default vale Target_Positivo (default +3°C, ma è modificabile all’inizio del ciclo). Se il programma è automatico e trascorre tutto il tempo di Timeout senza che lo spillone raggiunga la temperatura target, il programma passa in conservazione facendo lampeggiare il led Timeout.

### Programma Positivo (+3), Hard (Manuale o Automatico)

Questo programma si divide in due fasi, le cui tempistiche vengono calcolate automaticamente in base al valore impostato di Timer_Positivo (default 90 min). I 2/3 del tempo complessivo (valore arrotondato per difetto) vengono impiegati per la Fase 1 in un Timer_Pos_F1 (calcolato, default 60 min.). Il tempo restante determina un Timer_Pos_F2, default 30 min. Per fare un esempio su 100 min., la Fase 1 durerà 66, la Fase 2 durerà 34 min.

Durante la Fase 1, il Set della cella è dato dal valore Set_Pos_F1, default -20°C (impostabile da parametro) e, nel caso di programma automatico, la temperatura target dello spillone è Target_Pos_F1, default 10°C C (parametro, limite inferiore Set_Pos_F1) Il meccanismo di regolazione è il medesimo e l’isteresi è sempre la stessa vista al paragrafo precedente, ponendo quindi:

Set Point Corrente = Set_Pos_F1.

La Fase 1 si conclude o per Timeout, trascorso il tempo Timer_Pos_F1, oppure, nel caso di programma automatico, al raggiungimento dell’obiettivo Target_Pos_F1 per la temperatura spillone. In questo caso non viene segnalato alcun led di timeout nel caso di programma automatico. Dalla Fase 1 si passa alla Fase 2, che non è altro che un congelamento Positivo Soft, con timeout dato da Timer_Pos_F2 e il set della cella dato da Set_Positivo_Soft, come al paragrafo precedente.

Eventuali visualizzazioni del tempo trascorso durante il programma, o di quello a finire, devono tener conto della durata complessiva del programma, cioè Fase 1 + Fase 2. Per esempio, il “tempo a finire” eventualmente visualizzato dall’utente durante la Fase 1 corrisponde al tempo a finire della Fase 1 + Timer_Pos_F2.

Il valore di default di Target_Positivo può essere modificato nella fase iniziale di impostazione del programma, come descritto nei capitoli precedenti, ma non può scendere sotto Set_positivo_Soft.

Questa fase di regolazione ha termine, per passare alla conservazione, quando sia trascorso il tempo di Timeout che vale Timer_Pos_F2.

Se il programma è automatico, vi è un ulteriore controllo, che termina l’abbattimento quando la sonda spillone ha raggiunto la temperatura obiettivo, che per default vale Target_Positivo (default 3°C, ma è modificabile all’inizio del ciclo). Se il programma è automatico e trascorre tutto il tempo di Timeout (di Fase 2) senza che lo spillone raggiunga la temperatura target, il programma passa in conservazione facendo lampeggiare il led Timeout.

### Programma Negativo (-18), Hard (Manuale o Automatico)

Il programma ha una fase unica in cui Set_Point_Corrente vale Set_Negativo_Hard, che per default vale -35.

Il valore di default di Target_Negativo può essere modificato nella fase iniziale di impostazione del programma, come descritto nei capitoli precedenti, ma è limitato inferiormente da Set_Negativo_Hard.

Questa fase di regolazione ha termine, per passare alla conservazione, quando sia trascorso il tempo di Timeout che, all’impostazione del ciclo è pari al parametro Timer_Negativo (default 240 min), ma, nel caso di programma manuale, può essere modificato in fase di impostazione.

Se il programma è automatico, vi è un ulteriore controllo, che termina l’abbattimento quando la sonda spillone ha raggiunto la temperatura obiettivo, che per default vale Target_Negativo (default -18°C), ma è modificabile all’inizio del ciclo. Se il programma è automatico e trascorre tutto il tempo di Timeout senza che lo spillone raggiunga la temperatura target, il programma passa in conservazione facendo lampeggiare il led Timeout.

### Programma Negativo (-18), Soft (Manuale o Automatico)

Questo programma si divide in due fasi, le cui tempistiche vengono calcolate automaticamente in base al valore impostato di Timer_Negativo (default 240 min.). La metà del tempo complessivo (valore arrotondato per difetto) viene impiegata per la Fase 1 in un Timer_Neg_F1 (calcolato, default 120 min.). Il tempo restante determina un Timer_Neg_F2, default 120 min.

La Fase 1 è in realtà un abbattimento positivo, il Set della cella è dato dal valore Set_Positivo_Soft, default 0°C e la temperatura target dello spillone, nel caso di programma automatico è Target_Positivo, default 3°C, valore preso da parametro e non modificabile in fase di impostazione del programma (in questo caso si imposta il target finale, a -18).

Il meccanismo di regolazione è il medesimo e l’isteresi è sempre la stessa vista in precedenza

Set Point Corrente = Set_Positivo_Soft.

La Fase 1 si conclude o per Timeout, trascorso il tempo Timer_Neg_F1, oppure, nel caso di programma automatico, al raggiungimento dell’obiettivo Target_Positivo per la temperatura spillone. In questo caso non viene segnalato alcun led di timeout nel caso di programma automatico.

Dalla Fase 1 si passa alla Fase 2, che non è altro che un congelamento Negativo Hard, con timeout dato da Timer_Neg_F2 e il set della cella dato da Set_Negativo_Hard, come al paragrafo precedente.

Eventuali visualizzazioni del tempo trascorso durante il programma, o di quello a finire,  devono tener conto della durata complessiva del programma, cioè Fase 1 + Fase 2.

Il valore di default di Target_Negativo può essere modificato nella fase iniziale di impostazione del programma, come descritto nei capitoli precedenti, ma non può scendere sotto Set_Negativo_Hard.

Questa fase di regolazione ha termine, per passare alla conservazione, quando sia trascorso il tempo di Timeout che vale Timer_Neg_F2.

Se il programma è automatico, vi è un ulteriore controllo, che termina l’abbattimento quando la sonda spillone ha raggiunto la temperatura obiettivo, che per default vale Target_Negativo (default -18°C, ma è modificabile all’inizio del ciclo). Se il programma è automatico e trascorre tutto il tempo di Timeout (di Fase 2) senza che lo spillone raggiunga la temperatura target, il programma passa in conservazione facendo lampeggiare il led Timeout.

### Conservazione Positiva

La fase di conservazione positiva inizia dopo un programma positivo o viene impostata come programma opzionale. Durante la conservazione, che ha durata illimitata, il compressore regola la temperatura cella sul parametro Set_Conservazione_Pos (default 2°C).

### Conservazione negativa

La conservazione negativa inizia dopo un programma negativo o viene impostata come programma opzionale. Durante la conservazione, che ha durata illimitata, il compressore regola la temperatura cella sul parametro Set_Conservazione_Neg (default -20°C).

### Compressore durante il decongelamento del cibo.

Durante la funzione di decongelamento è possibile che la temperatura della cella salga sopra la soglia di conservazione positiva. In questo caso il compressore deve intervenire attivandosi e ciclando come durante una conservazione positiva.

### Compressore durante il defrosting dell’evaporatore

Pe rquato riguarda la gestione del compressore e della ventola durante il defrost si rimanda alla tabella che descrive il funzionamento del parametro dF3.

## Ventola Cella R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 (ssr)

Se uno dei parametri

Abilita_R1,

Abilita_R2

Abilita_R3,

Abilita_R4,

Abilita_R5 (open colector)

Abilita_R6 (solo RTN600)

Abilita_R7 (solid state relay , solo RTN600)

Assume il valore 7, il relay corrispondente sarà quello dedicato alla ventola nella cella evaporatore.

### Ventola durante i cicli di abbattimento e conservazione.

In fase di STOP questo relè è non eccitato. Durante l’esecuzione di un ciclo si attiva in base all’impostazione del parametro Vent_Cell_ON, secondo le seguenti regole:

- Se Vent_Cell_ON =1, il relè R2, regolatore ventola, è sempre eccitato in fase di abbattimento e di conservazione.

- Se Vent_Cell_ON =0 viene eccitato insieme al compressore, quindi segue gli stessi profili di attivazione descritti nei paragrafi precedenti.

### Ventola durante il decongelamento del cibo

Attiva

### Ventola durante il defrosting dell’evaporatore

Per quato riguarda la gestione del compressore e della ventola durante il defrost si rimanda alla tabella che descrive il funzionamento del parametro dF3.

### Ventola durante  il ciclo di precottura

Attiva con duty 100% durante la ventilazione iniziale e per Tcella < Tprecottura  + 2°C

Attiva parzializzata con duty 20% su base 1min per Tcella> Tprecottura +2°C

## Gestione della resistenza evaporatore (o equivalentemente dell’uscita Defrost evaporatore) R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 (ssr)

La resistenza sull’evaporatore gestisce due tipologie di funzioni :

- Defrosting dell’evaporatore stesso

- Riscaldamento della cella

Se uno dei parametri

Abilita_R1,

Abilita_R2

Abilita_R3,

Abilita_R4,

Abilita_R5,

Abilita_R6,

Abilita_R7 (open collector)

assume il valore 6, l’uscita corrispondente sarà quello che attiva lo sbrinamento dell’evaporatore.

Se uno dei parametri

Abilita R7 (open collector)

Abilita_R8 (A.O.)

Assume valore 9 l’uscita corrispondente attiverà la funzione di riscaldamento cella ED ANCHE LO SBRINAMENTO DELL’EVAPORATORE.

In caso di impostazione conflittuale (es. Abilita_R6 = 6 e Abilita_R7 = 8) è da gestire intendendo Abilita_R7 = 8 come prioritario: sarà R7 a gestire lo sbrinamento (e si da per scontato sia di tipo elettrico) dell’evaporatore di fatto ignorando l’impostazione di R6 e del parametro dFx (tipo di sbrinamento).

### Funzione di defrosting evaporatore

.Il ciclo di sbrinamento è abilitato quando il parametro Durata_Sbrinamento è maggiore di 0 e

in tal caso il valore del parametro rappresenta la durata (massima) del ciclo.

Il parametro Timeout_Sbrinamento rappresenta invece l’intervallo di sbrinamento automatico (default 8h) e, se vale 0, è attivabile esclusivamente lo sbrinamento manuale, da tastiera.

Quando viene attivato manualmente uno sbrinamento o quando scade il timeout dato da Timeout_Sbrinamento, viene eseguita una verifica se la temperatura dell’evaporatore PB3 è inferiore alla soglia data dal parametro Soglia_Sbrinamento (temperatura di fine sbrinamento). Se la condizione si verifica, viene generata una “richiesta di sbrinamento” (corrispondente all’icona Defrost lampeggiante), che diventa operativa non appena si verificano le condizioni idonee, cioè durante la successiva conservazione, oppure immediatamente, se la macchina si trova già in conservazione. Se la temperatura dell’evaporatore, durante questa fase di “attesa” o al momento della partenza del ciclo, sale sopra la soglia Soglia_Sbrinamento, la richiesta viene annullata, il timeout riparte da Timeout_Sbrinamento e il ciclo di sbrinamento non parte, o meglio si considera già fatto.

Se la sonda evaporatore non è abilitata (parametro Abilita_PB_Evap= 0), la verifica sulla temperatura non avviene e lo sbrinamento viene comunque eseguito, ma a tempo (dF1).

Se il parametro Sbrin_Avvio_Prog = 1 il defrost viene eseguito anche all’inizio dell’abbattimento, ma mai durante. In altre parole, se la richiesta di sbrinamento viene generata durante un programma di abbattimento o surgelazione, lo sbrinamento verrà eseguito alla fine del programma, prima che inizi la successiva conservazione. Se invece la richiesta viene generata in fase di STOP, ad un successivo avvio di un programma viene prima eseguito lo sbrinamento.

Durante lo sbrinamento, il comportamento dei relè “compressore”, “ventola cella” e “carico sbrinamento” dipende dal valore del parametro Tipo_Sbrinamento (dF3), che determina il tipo di sbrinamento adottato dalla macchina. La tabella seguente fornisce un quadro riassuntivo.

| dF3 | Compressore | Ventola | Sbrinamento | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | OFF | OFF | ON | Defrost Elettrico |
| 1 | ON | OFF | ON | A gas caldo |
| 2 | OFF | ON | ON | Ad aria |

L’apertura della porta non ha alcun effetto sulla procedura di sbrinamento.

Al termine della procedura di sbrinamento prima della successiva riaccensione del compressore deve essere trascorso un tempo di sgocciolamento dato dal parametro Durata_Sgocciolamento e naturalmente il tempo di sicurezza compressore (parametro Protezione_Off_On), con priorità per quest’ultimo. In pratica il compressore viene acceso quando è trascorso il maggiore tra questi due tempi.

Il termine della procedura di sbrinamento si ottiene per time out oppure per raggiungimento della temperatura target di evaporatore (se abilitata).

### Funzione di riscaldamento cella

L’uscita relativa è adibita all’attuatore della resistenza preposta al riscaldamento della cella. Le funzionalità ad esso associate, sono il decongelamento  del cibo (chiamato anche unfreezing), precottura del cibo (detta anche pre-cooking), ciclo combinato.

Se abilitate queste funzioni sono accessibili tramite il menù  delle funzioni opzionali.

Il regolatore relativo alle suddette funzioni ha lo scopo di tenere la temperatura della cella ad una temperatura controllata (>0°C) la sonda di riferimento per tale regolatore è la sonda cella.

La logica di funzionamento del regolatore è di mantenere costante ed uniforme la temperatura della cella al valore di setpoint  tramite la modulazione di un carico resistivo  (max 2000W). Il ciclo di precottura e di scongelamento sono molto simili tra loro; la tabella seguente ne riassume la logica di attuazione:

|  | DECONGELAMENTO | PRECOTTURA | COMBINATO |
| --- | --- | --- | --- |
| Timeout impostabile (vedasi paragrafo 6.5.6) | si | si |  |
| Set point | Calcolato da FW | Da Parametro (PSP) | Non impostabile |
| Ventola cella (vedasi paragrafo 8.6) | Attiva | Attiva | Attiva |
| Apertura porta | viene fermata la ventola cella e spenta la resistenza allarme acustico immediato | viene fermata la ventola cella e spenta la resistenza allarme acustico immediato | viene fermata la ventola cella e spenta la resistenza allarme acustico immediato |

Controllo della temperatura iniziale del ciclo di precottura e decongelamento.

La fasi di controllo della temperatura iniziale serve a stabilizzare la lettura della temperatura della cella prima di iniziar e il riscaldamento

Se la porta viene aperta durante la fase di controllo della temperatura iniziale il ciclo vien sospeso e ripreso automaticamente alla chiusura della porta il timeout viene resettato per cui il ciclo riparte dall’inizio.

Condizioni di fine ciclo:

In generale deve essere garantito il controllo della temperatura della cella fino all’intervento dell’operatore (pressione del tasto start/stop) quindi da un punto di vista della gestione della cella il ciclo finisce a seguito dell’azione sul tasto start/stop.

A livello di indicazioni all’utente si da evidenza del fatto che il tempo impostato per il ciclo di riscaldamento  è scaduto.

Nel caso di decongelamento allo scadere del timeout si passa in conservazione con conseguenti led rolling. Inoltre la transizione da decongelamento a conservazione viene segnalata acusticamente.

Nel caso di precottura non  è prevista una visualizzazione specifica ma solo acustica.

Nel caso di decongelamento si avrà l’andamento descritto di seguito.

SCP

SCP-iSt

SCP-iSt-1°C

Nel caso di precottura l’andamento della temperatura della cella avrà andamento simile a quello in figura.

Se la temperatura della cella salisse di oltre 2 °C rispetto alla temperatura di precottura allora si entra in regime di ventilazione ridotta. Il duty della ventola sarà di 12s on e 48 s off (20%)

Se nei cicli a caldo allo scadere del tempo impostato la temperatura della cella non ha raggiunto la minima temperatura di 65°C necessaria allora tale anomalia viene indicata dal lampeggìo del led di timeout

Tale anomalia potrebbe dipendere da un eccessivo carico di merce nella cella o da una rottura delle resistenze scaldanti.

Esempi di come interviene il led di timeout per decongelamento e precottura.

.

SCP (es.3.5°C)

SCP- iSt (es.2.5°C)

SCP- iSt -1 (es.1.5°C)

Ciclo combinato.

Il ciclo combinato consiste in un ciclo di scongelamento a cui viene fatto seguire una precottura.

Il ciclo combinano  è il “collage” del cicli UNF+PRE con le tempistiche correntemente impostate.

IMPORTANTE: situazione da evitare: avere una Tcella incontrollata a causa di un guasto della resistenza riscaldante o equivalentemente del circuito di pilotaggio della resistenza stessa. Quindi:

se durante il ciclo combinato si verifica un timeout prima del raggiungimento della soglia SCP allora il ciclo pasa automaticamente da COM a UnF e la stabilizzazione della T cella viene fatto mediante compressore.

Algoritmo pilotaggio resistenza cella

Per il pilotaggio della cella durante queste funzionalità si ipotizza un controllo proporzionale a tabella ad esempio

| Differenza rispetto a setpoint | Pilotaggio |
| --- | --- |
| ≤ 2°C | 10% |
| >2 °C, ≤ 4°C | 20% |
| >4 °C, ≤ 6°C | 30% |
| >6 °C, ≤ 8°C | 40% |
| >8 °C, ≤ 10°C | 50% |
| >10 °C, ≤ 12°C | 60% |
| >12 °C, ≤ 14°C | 70% |
| >14 °C, ≤ 16°C | 80% |
| >16 °C, ≤ 18°C | 90% |
| >18°C | 100% |

Sanno implementate 2 tabelle distinte, una per UnF ed una per PrE.

Il funzionamento dell’algoritmo di regolazione  è descritto dal grafico seguente

## Riscaldamento porta R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 (ssr)

Se il parametro HEAT_DOOR vale 0, la funzione non è abilitata. In caso contrario, il suo valore corrisponde all’uscita digitale corrispondente che realizza la funzione, ovvero all’uscita digitale per cui  uno dei parametri

Abilita_R1,

Abilita_R2

Abilita_R3,

Abilita_R4,

Abilita_R5 (open colector)

Abilita_R6 (solo RTN600)

Abilita_R7 (solid state relay , solo RTN600)

assume il valore 1. Ad esclusione dello stato di Stand-by, il regolatore, se abilitato, è sempre attivo, anche se non è in esecuzione un ciclo di abbattimento o conservazione ed è indipendente dagli altri regolatori. L’impostazione della funzione  “riscaldamento porta” (chiamata anche “filo caldo”) è accessibile solo tramite il menu di configurazione parametri..

Durante tale ciclo viene attivato il relay per il quale la relativa abilitazione vale 1  se la temperatura rilevata dalla sonda cella, all’ingresso PB2 scende sotto al valore Set_Heat_Door – Isteresi.

Il carico rimarrà attivo finchè la temperatura rilevata all’ingresso Pb2 ti trova al di sotto del parametro Set_Heat_Door.

## Lampada UV - Sterilizzazione R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 (ssr)

Se uno dei parametri

Abilita_R1,

Abilita_R2

Abilita_R3,

Abilita_R4,

Abilita_R5 (open collector)

Abilita_R6 (solo RTN600)

Abilita_R7 (solid state relay , solo RTN600)

assume il valore 4, il DO relativo è adibito alla funzione sterilizzazione (a tempo) ed il programma è selezionabile dal tasto dedicato su tastiera. Durante tale ciclo vengono attivati i carichi “Lampada UV” e “Ventola cella” (R2) per un tempo, in secondi, pari al valore di Tempo_UV (default 15 secondi). All’attivazione del ciclo viene fatta una verifica sulla temperatura camera, che deve essere superiore al parametro Soglia_UV (default 5 °C). Una volta partito il ciclo, questo verrà sospeso se la temperatura diventa minore di (Soglia_UV-Isteresi)

L’apertura della porta sospende il ciclo di sterilizzazione e fa comparire la scritta dOr a display.

## Riscaldamento Sonda Spillone R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 (ssr)

Se uno dei parametri

Abilita_R1,

Abilita_R2

Abilita_R3,

Abilita_R4,

Abilita_R5 (open collector)

Abilita_R6 (solo RTN600)

Abilita_R7 (solid state relay , solo RTN600)

assume il valore 3, il DO relativo è adibito alla funzione di riscaldamento sonda spillone (a tempo).

Durante il ciclo di riscaldamento viene attivato il carico corrispondente per un tempo, in minuti, pari al valore di Durata_RSpillone (default 2 minuti).

Il ciclo di riscaldamento si interrompe, oltre che per time-out, se la temperatura spillone supera il valore del parametro SET_RSpillone (default 4 °C).

## Ventola Secondaria-condensatore R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 (ssr)

Se uno dei parametri

Abilita_R1,

Abilita_R2

Abilita_R3,

Abilita_R4,

Abilita_R5

Abilita_R6

Abilita_R7 (solid state relay , solo RTN600)

assume il valore 2, il relay relativo è adibito all’attuatore della ventola sul condensatore con entrata in funzione del relativo regolatore.

Il regolatore relativo alla ventola del condensatore prevede la misure della sonda Pb4; Se a nessun relay viene assegnata la funzione Ventola Secondaria Condensatore la sonda Pb4 non viene presa in considerazione (potrebbe anche non essere installata), e non deve mai apparire alcuna visualizzazione relativa a tale sonda.

La logica di funzionamento del regolatore della ventola condensatore è la seguente:

se la temperatura rilevata da Pb4 è inferiore al valore Soglia_condensatore si ha che durante l’esecuzione di un ciclo, in abbattimento o in conservazione, la ventola viene attivata insieme al compressore, cioè come se fosse un carico in parallelo ad esso,

se invece la temperatura del condensatore, rilevata all’ingresso PB4, supera il valore del parametro Soglia_Condensatore, la ventola si attiva in modo permanente, viene forzato lo spegnimento del compressore e il display visualizza, lampeggiante, la temperatura rilevata da PB4, insieme all’icona di allarme. L’eventuale programma in corso (abbattimento o conservazione) e i timer vengono sospesi, per riprendere quando la temperatura è tornata sotto la soglia. In questa condizione di allarme, premendo il tasto STOP si interrompe il ciclo in corso e scompare ogni indicazione di allarme.

SI precisa che il comportamento sopra descritto è valido solo durante una fase di abbattimento o conservazione, diversamente la ventola secondaria del condensatore  è spenta e la visualizzazione  è quella proposta per default (temperatura cella).

Nel caso in cui sulla sonda Pb4 sia rilevato un errore (avaria sonda) si faccia riferimento al paragrafo seguente.

Le opzioni di configurazione della funzione Ventola Secondaria Condensatore sono accessibili ed impostabili solamente tramite il menù di configurazione parametri.

## ALLARMI

## Avaria Sonde (impatto su visualizzazione e regolatori)

Gli allarmi presenti sono quelli relativi alle sonde.

“E1” Errore sonda cuore/spillone PB1

“E2” Errore sonda cella/camera PB2

“E3” Errore sonda evaporatore (sbrinamento) PB3

“E4” Errore sonda condensatore PB4

Impatto sulle visualizzazioni:

Tutti gli errori sonda eventualmente presenti, E1, E2, E3,o E4, vengono visualizzati, in alternanza alla visualizzazione corrente. Se si verificano contemporaneamente guasti a più sonde, i vari messaggi di errore e la visualizzazione normale si alterneranno a rotazione. Se la “visualizzazione corrente” corrisponde ad una temperatura la cui sonda è in errore, la visualizzazione sarà fissa su E1 o E2, se un solo guasto presente, o alternata con gli altri messaggi di errore.

Alcuni esempi:

- Avaria  sonda Pb4  in stato di STOP: il messaggio E4 compare in alternanza alla temperatura cella

- Avaria sonda Pb2 durante lo stato di STOP: visualizzazione E2 fissa

- Avaria sonda Pb2 e Pb4 durante lo stato di STOP: Visualizzazione alternata  E2 / E4

- Avaria sonda Pb2 durante un abbattimento la cui visualizzazione selezionata era il tempo residuo: la visualizzazione propone il messaggio E2 alternato al tempo residuo

- Avaria sonda Pb2 durante un abbattimento la cui visualizzazione selezionata  è la temperatura cella: visualizzazione E2 fissa. Se poi si agisce su i tasti UP/DOWN si avrà l’alternanza  della segnalazione E2 con la visualizzazione richiesta (spillone, tempo trascorso , tempo residuo)

Impatto sui regolatori:

Nessun segnale acustico viene attivato in presenza di errore.

Avaria sonda Pb1:

la sonda Pb1 viene usata nel caso di abbattimento a “Target spillone” se viene rilevato un’avaria alla sonda Pb1 il l’abbattimento passa automaticamente da “target spillone” a “tempo fisso”. Questo vale sia all’inizio di un ciclo che a  ciclo in corso. Se la sonda spillone  è disabilitata non si avrà alcuna segnalazione d’errore

Avaria sonda Pb2:

In caso di avaria sonda camera durante un ciclo di abbattimento, la regolazione prosegue utilizzando lo spillone come sonda camera e come setpoint lo stesso setpoint camera. Se la sonda spillone non  è presente (sonda spillone disabilitata), il programma invece si ferma e va in STOP.

Avaria simultanea di Pb2+Pb1:

Un eventuale  programma di abbattimento in corso si ferma e va in STOP.

Avaria sonda Pb3:

Il comportamento  è analogo a quando la sonda  è disabilitata. Lo sbrinamento avviene senza il controllo della temperatura evaporatore. Nel caso in cui l’utente richieda di iniziare un ciclo dei abbattimento il controllo iniziale sulla temperatura dell’evaporatore non può avvenire.(vedasi paragrafo sovratemperatura evaporatore). In questo caso si usa la sonda della cella come surrogato della sonda evaporatore.

Avaria sonda Pb4:

Nessun effetto, viene interpretato come temperatura dell’evaporatore oltre la soglia  d’allarme.

## Allarmi di alta e bassa temperatura (impatto su visualizzazione in conservazione)

La rilevazione degli allarmi di alta e di bassa temperatura è determinata dai relativi parametri LT_Enable e HT_Enable e si riferisce alla temperatura raggiunta dalla cella esclusivamente durante una fase di conservazione. In presenza di un errore sonda cella E2, la verifica di tali allarmi non viene eseguita.

Allarme di bassa temperatura

L’allarme è determinato in base al parametro di offset Delta_AL_Low che si sottrae al set point della cella corrente. In altre parole, l’allarme viene generato quando

temperatura cella <= Set_Conservazione_xx – Delta_AL_Low

intendendo con xx il suffisso POS o NEG a seconda del caso.

Il verificarsi della condizione di allarme provoca la visualizzazione della stringa “AL” a display, in altenanza alla visualizzazione principale e ad altre eventuali indicazioni d’allarme.

Allarme di alta temperatura

L’allarme è determinato in base al parametro di offset Delta_AL_High che si aggiunge al set point della cella corrente. In altre parole, l’allarme viene generato quando

temperatura cella => Set_Conservazione_xx + Delta_AL_High

intendendo con xx il suffisso POS o NEG a seconda del caso.

Il verificarsi della condizione di allarme provoca la visualizzazione della stringa “AH” a display, in altenanza alla visualizzazione principale e ad altre eventuali indicazioni d’allarme.

## Sovratemperatura Evaporatore

Situazione da evitare : iniettare fluido refrigerante nell’evaporatore che un ciclo di precottura sia troppo caldo. La soglia di sicurezza per quanto riguarda la max temperatura ammessa dall’evaporatore  è impostata da parametro tME (temperatura massima evaporatore)

Se l’utente tenta di far partire un ciclo freddo e l’evaporatore fosse a T>tME allora la gestione sarà la seguente

Segnalazione acustica

Led rosso allarme acceso

Ventola cella accesa

Label EE alternata alla temperatura letta dalla sonda Pb3.

Quando la temperatura del l’evaporatore sarà tornata al di sotto della sogli a ammessa la macchina tornerà alla condizione di Stop. Il manuale dovrà consigliare di aprire la porta della cella per agevolare lo smaltimento del calore.

Questa gestione sebbene venga iniziata a seguito dell’azione sul tasto start / stop non  è da intendersi come facente parte del ciclo di abbattimento richiesto ma  è di fatto una gestione a sè stante.

Durante questa fase l’unico tasto attivo rimane il tasto di on/off la cui azione riporta la macchina in stato di stop . Gli altri tasti sono inattivi

Il led di running è acceso ad indicare che la macchina sta facendo attivamente un’azione iniziata dal tasto di on/off.

Tutti gli altri led sono spenti

## Segnalazione Porta ed effetti sulla regolazione

Se presente in controllo porta (da parametro), l’ingresso digitale D.I. viene gestito come ingresso microporta.

Durante un ciclo di:  abbattimento/ conservazione/ precottura/ unfreeze

, l’apertura della porta determina in ogni caso l’immediato spegnimento della ventola cella e la comparsa della stringa “dOr” in modalità alternata con la visualizzazione corrente.

Dopo che è trascorso un tempo di 30 sec (impostabile da parametro Timer_Porta) dall’apertura della porta, la visualizzazione della stringa “dOr” diventa fissa  e il buzzer emette un suono continuo (tacitabile con Down) per un tempo di 10 secondi (parametro) e si accende il led rosso di allarme.

Il parametro Stop_Carichi_Porta stabilisce se l’apertura della porta deve comportare o meno anche l’eventuale disattivazione del compressore:

Se Stop carichi porta  = “FAn” l’apertura della porta ferma immediatamente la ventola cella.

Se Stop carichi porta  = “C F” l’apertura  della porta ferma anche il compressore oltre che la ventola cella. IMPORTANTE: il compressore viene disattivato contestualmente al suono del buzzer e non  contestualmente all’apertura della porta.

A parte il consenso sui carichi, l’esecuzione del programma non viene sospesa e in un programma manuale il conteggio del tempo prosegue anche a porta aperta (o il timeout per l’automatico). Alla chiusura della porta, riprende l’attivazione dei carichi. Se durante l’esecuzione del programma, con porta aperta, viene premuto il tasto Start/Stop, il programma si ferma, scompare la scritta “dOr” e si torna allo stato di STOP.

L’allarme porta non è attivo durante lo sbrinamento, dato che lo sbrinamento ignora l’ingresso porta e durante lo sbrinamento si visualizza il messaggio “dEF

A titolo riassuntivo di faccia riferimento al seguente diagramma

## Allarme Pressostato

Quando il parametro Count_Pressostato=1, 2 o 3, la funzione “pressostato di sicurezza” è attiva ed  è rivolta a tutta la macchina e non solo a un carico specifico. Durante l’esecuzione di un ciclo, o in mantenimento, l’apertura dello switch PB5 comporta le seguenti azioni:

- si incrementa un contatore, inizialmente posto a zero;

- si spengono il compressore la ventola nella camera

- si attiva la ventola sul condensatore;

- un eventuale timer di esecuzione programma viene sospeso.

- Durante l’intervento del pressostato il display visualizza il messaggio “PrS” lampeggiante.

Quando Pb5 torna chiuso, lo stato di sospensione descritto nei punti precedenti permane fino a che non siano trascorsi i tempi di sicurezza PROTEZIONE_OFF_ON dal precedente spegnimento e Protezione_On_On dalla precedente accensione. Al rientro dell’allarme pressostato il ciclo precedentemente interrotto riprende normalmente, con eventuali timer, salvo che il contatore al primo punto si è incrementato.

Ad un successivo intervento dello switch pressostato, la macchina si comporta allo stesso modo sopra descritto. Se il contatore raggiunge il valore impostato in Count_Pressostato, il blocco della macchina è permanente, e necessita di un riavvio manuale tramite il tsto start stop che riavvia il programma di abbattimento che eventualmente era rimasto in sospeso.

In tal caso le azioni di sospensione sono le stesse, ma il display visualizza il messaggio “PrS” fisso e si accende il led rosso di allarme e questo stato permane anche quando si richiude lo switch pressostato e sono trascorsi i tempi di sicurezza. Se Count_Pressostato =1 questa evenienza si verifica al primo intervento del pressostato. Per uscire dal blocco, basta premere il tasto START/STOP, che riporta la macchina allo stato di STOP e azzera il contatore.

Il contatore viene azzerato comunque all’interruzione di un programma di abbattimento o conservazione tramite il tasto START/STOP.

## Allarme RTC non impostato

Il codice d’allarme è E10 ed appare nella visualizzazione principale in sequenza agli altri allarmi presenti eventualmente.

Essendo l’orologio usato unicamente per la funzione HACCP si ha che la disabilitazione di tale funzione da parametro disabilita anche la funzionalità legata all’orologio compresa l’allarme.

Ciononostante la funzione HACCP funziona anche con RTC non impostato nel qual caso il timestamp dell’allarme HACCP sarà privo di significato ma l’allarme

Il settaggio dell’orologio non comporta un abilitazione delkla funzione haccp

## Allarmi HACCP

SI basa sulla risorsa RTC della scheda .

La richiesta  è di gestire i seguenti allarmi (buffer circolare con almeno 10 eventi di allarme memorizzati).

Gli allarmi HACCP sono abilitabili e disabilitabili da parametro (EHA: Enable Haccp Alarms).

Eventi anomali che “triggerano” un allarme HACCP

FUNZIONI DI RAFFREDDAMENTO:

- Superamento del timeout totale del tempo di abbattimento o surgelazione a spillone

- Superamento del T+3C per una surgelazione a spillone

- Superamento della temperatura di soglia durante la fase di conservazione

FUNZIONI DI RISCALDAMENTO

- Superamento anomalo della temperatura di scongelamento

INOLTRE:

- blackout durante una fase operativa.

- Apertura della porta durante un ciclo in corso

Ogni volta che un allarme HACCP viene triggerato vengono memorizzate le seguenti informazioni critiche

- Timestamp (begin o end)

- tipologia del ciclo richiesto

- Critical limit value (when applicable)

- Duration (when applicable)

Il log dell’HACCP devono essere  da menù tramite apposita navigazione.

Di seguito il dettaglio delle informazioni da visualizzare

Presenza simultanea di più allarmi

La gestione degli allarmi HACCP deve coesistere con la gestione degli altri allarmi (pressostato/temperatura in conservazione/errore sonde/ apertura porta).

Vis principale

Errori sonda (se presenti)

Allarme pressostato

Se presente)

Allarme HACCP

(se abilitato e presenti)

Acknoledge dell’allarme e cancellazione del log.

La presenza di un (nuovo ) allarme HACCP viene visualizzata alternando la label HCP alla visualizzazione di default ed accendendo il led rosso di allarme.

L’accesso alle informazioni (log) dell’allarme corrisponde all’acknowkledge dell’allarme; cioè si considera che l’operatore abbia preso conoscenza dell’allarme, da questo punto in poi questo specifico evento d’allarme  è considerato come  “vecchio” rimane nel log ma non è più evidenziato a display (led rosso e alternanza alla visualizzazione std).

Se tutti gli allarmi sono stati visualizzati almeno una volta allora è possibile fare il reset del log allarmi (abilitazioen automatica dell abel rES).

Accesso al menù HACCP

SI fa attraverso il menù funzione.

Informazione di log degli allarmi haccp

Esistono 4 eventi che triggerano un’allarme haccp:

- condizione di extratemperatura durante un ciclo in corso

- power fail durante u ciclo in corso

- condizione di timeout durante un ciclo in corso

- apertura porta durante un ciclo in corso

Le informazione da associare ad ogni tipologia di allarme sono di seguito descritte.

|  | Allarme di tipo “extratemepratura”. Si applica a : conservaizone positiva, conservazione negativa, scongelamento | Eventi di power fail | Allarme di tipo extratempo: si applica ai cicli di abbattimento o surgelazione a spillone | Evento di apertura porta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice errore | AH | PF | Et | dO |
| Giorno | dxx | dxx | dxx | dxx |
| Mese | Mxx | Mxx | Mxx | Mxx |
| Anno | Axx | Axx | Axx | Axx |
| Ora | Hxx ¦ orologio | Hxx ¦ orologio | Hxx ¦ orologio | Hxx ¦ orologio |
| Minuti | Mxx ¦ orologio | Mxx ¦ orologio | Mxx ¦ orologio | Mxx ¦ orologio |
| Tipologia ciclo | CPO: cons pos CnE: cons neg UnF: scongelamento | CPO: cons pos CnE: cons neg UnF: scongelamento PAS: abbatt.spillone soft PAH;abbatt,spillone hard PMS: abbatt, tempo soft PMH; abbatt,tempo,hard nAS: surg,spillone,soft nAH; surg,spillone, hard nMS:surg, tempo,soft nMHsurg,tempo,hard | PAS: abbatt.spillone soft PAH;abbatt,spillone hard nAS: surg,spillone,soft nAH; surg,spillone, hard | CPO: cons pos CnE: cons neg UnF: scongelamento PAS: abbatt.spillone soft PAH;abbatt,spillone hard PMS: abbatt, tempo soft PMH; abbatt,tempo,hard nAS: surg,spillone,soft nAH; surg,spillone, hard nMS:surg, tempo,soft nMHsurg,tempo,hard |
| Informazione “Temperatura” | Temperatura massima rilevata NOTA1 | Temperatura di rientro da power fail | N/A | Temperatura massima rilevata |
| informazione “Tempo” | Esprime la durata inminuti dell’extratemperatura Xxx ¦orologio | N/A | Tempo ciclo rilevato | Durata dell’apertura della porta |
| informazione “limite” | @CPO : SCP + OFH @CnE : SCn +OFH] @UnF : SCP + OFH] | N/A | Limite di tempo assegnato al ciclo. | N7A |

La navigazione del menù avviene secondo il flow chart allegato

NOTA 1: la temperatura oggetto del controllo e che fa scaturire eventuali allarmi è la temperatura cella. In caso di Errore sonda cella si ha un’interruzione del controllo degli allarmi HACCP. Non verranno memorizzati nuocvi allarmi fino al ripristino della sonda cella

NOTA 2 se l’errore avviene durante una conservaizone positiva  consequenziale a al ciclo UnF allora ilciclo associato sara di tipo CPO e non UnF.

# PROGRAMMAZIONE e COLLAUDO

(per uso interno Eliwell)

Per la programmazione e il collaudo della scheda “tastiera” si fa riferimento alle procedure adottate per il prodotto KDT6VBWF16080, da cui è derivata.

Per il collaudo della scheda base si fa riferimento alle procedure relative a RTN301P3M2H00.

I codici prodotto che verranno gestiti saranno conformi al documento “How to order Blast Chiller Products v3.0.xls”. Al momento della redazione della presente specifica sono previsti i due modelli:

- BC08540000700 EWBC 854, modello con tastiera touch, 5 D.O., e 4 sonde, per la base.

- KDT8HBxFx70xx KDT Plus BC per la tastiera (x= TBD).

# COLLEGAMENTO

## INSTALLAZIONE

L’installazione della scheda base richiede il rispetto delle seguenti norme.

1)	Generale:	Il cablaggio deve essere effettuato nel rispetto delle norme di sicurezza, e secondo le modalità di seguito riportate, per non compromettere il buon comportamento della scheda ai disturbi elettromagnetici.

1)	Cablaggio:	È necessario cablare separatamente i cavi delle sonde e dell’alimentazione, od utilizzare cavi schermati, per evitare fenomeni d’interferenza. Inoltre le uscite in alta e bassa tensione dovrebbero essere mantenute separate od isolate, evitando il passaggio di fili (seppur isolati) sopra la scheda (ed in particolar modo sopra il microcontroller).

## SCHEMI DI COLLEGAMENTO

TBD

# RESPONSABILITÀ E RISCHI

Eliwell non risponde di danni derivati da:

	uso diverso da quello consentito o uso improprio,

	manomissioni o scorretta esecuzione delle procedure di installazione ed utilizzo.

Solo su schede basate su RTN600

Oltre questo limite non è più valida la funzione di trasferimento T/R del trasduttore (limite funzionale)

Oltre questo limite il FW determina un errore di temperatura o più semplicemente il valore non viene visualizzato causa limitatezza deòl display (limite di utilizzo)