DRIVER MODBUS PER SOFTGATE E TELEVIS NET

GUIDA ALLA CREAZIONE FACILITATA DI UN DRIVER MODBUS

Ver. 1.0

SOMMARIO

1 - Note generali	1

2 - Guida alla compilazione del foglio Excel con le caratteristiche del driver.	2

1. General section	2

2. Identify section	3

3. Resources section	3

4. Parameters section	5

3 - Guida all’uso del Tool MakeModbusDrv	6

4 - Osservazioni e limiti	6

5 - Note per l’uso dei driver modbus con Televis NET	6

Appendice	8

- 1 - Note generali

Il driver Modbus per Softgate e TelevisNET è costituito da un unico file, un  modulo sviluppato in VB Script che contiene tutte le caratteristiche per monitorare Ingressi Analogici, Ingressi Digitali, Stati e Allarmi e per la gestione dei Parametri di un determinato strumento modbus.

Per la creazione di un driver modbus ‘base’, viene fornito un Tool che, a partire da un documento in formato Excel, opportunamente compilato, genera in modo automatico il driver stesso, con le caratteristiche base per un corretto funzionamento.

I driver così creato, può essere ulteriormente perfezionato da un programmatore esperto, conoscitore del Visual Basic Script, con l’aggiunta di altre funzionalità già previste nel Softgate per i driver con protocollo Televis (come i Comandi globali e il riconoscimento avanzato delle risorse dello strumento).

Per la programmazione avanzata del driver modbus consultare il manuale:

SmartAdapterModbus.Doc

Il nome del file del driver modbus ha una codifica precisa:

EXTPRT_XXXX_YYYY.edr

EXTPRT: 	external protocol (protocollo diverso da quello Televis)

XXXX:	1° codice di identificazione dello strumento:

questo codice deve sempre essere impostato a 7FFC  (dec. 32764)

YYYY:	2° codice di identificazione dello strumento:

Codice progressivo o codice scelto dal realizzatore del driver che non impatta sul driver stesso. Deve essere un numero in formato esadecimale <= 7FFF (32767 decimale). Se lo strumento modbus è uno strumento Eliwell, si consiglia di usare la seguente codifica per questo codice: byte basso la maschera firmware, byte alto un progressivo che identifichi il modello per quella maschera (es. 01D6 significa: maschera D6 (214 decimale), modello 1.

.edr:		estensione del driver: eliwell driver

Tale file verrà posizionato in una cartella a scelta dell’utente, che conterrà tutti i driver *edr che l’utente vorrà usare.

Il percorso di questa cartella dovrà essere inserito nel file di configurazione DtmCgf.ini, localizzato nella cartella Windows\System32 oppure WinNT\System32, nella seguente posizione:

#

# EXTERNAL DRIVER

#

[EXTPRT]

PATH="C:\Eliwell\EwScript"  (percorso di esempio!!!)

(vedi anche file Add_DtmCfg.ini fornito con la documentazione)

- 2 - Guida alla compilazione del foglio Excel con le caratteristiche del driver.

Nel CD di installazione, come parte della documentazione Modbus Support, è fornuito il documento Excel ModbusTlvTemplate.xls.

Questo file va rinominato dall’operatore con un nome per lui significativo (si suggerisce di dare un nome che si riferisca allo strumento per cui si vuol costruire il driver. Questo foglio contiene già un esempio di compilazione, che l’operatore modificherà opportunamente.

Il foglio Excel driver presenta 4 sezioni che devono essere correttamente compilate:

1. General section

2. Identify section

3. Resources section

4. Parameters section

- 1. General section

I valori da inserire sono i seguenti:

- User Name:		nome del creatore del driver

(ha solo un significato descrittivo)

- Date:		data di creazione del driver

(ha solo un significato descrittivo)

- Driver file name:	è importante, vedi la codifica al punto 1- Note

Generali di questo documento

- RS485:		sono richiesti due dati per la comunicazione RS485

tra lo SmartAdapter e lo strumento modbus.

- Baudrate:  (uno dei numeri seguenti)

    - 1200

    - 2400

    - 4800

    - 9600

    - 19200

- Parità:	(una delle lettere seguenti)

    - N = Nessuna

    - E = Pari

    - O = Dispari

- Address for scan   due dati per limitare l’intervallo di scansione per

questo strumento (max da 0 a 255)

- 2. Identify section

E’ richiesto l’inserimento dei seguenti dati:

- Number of Commands: 	numero di comandi necessari per identificare  lo strumento

Per ogni comando deve essere compilata una riga della tabella nel

seguente modo:

        - Command:		array di byte del frame modbus

in formato esadecimale, separati da ‘;’

Esempio: &H2B;&HE;&H4;&H2

        - Condition number:	numero di condizioni che devono

essere vere perché lo strumento sia identificato

        - #° Condition:	condizione espressa da una

formula come la seguente: BYTE(12)=&H44

dove BYTE() rappresenta l’array di byte del frame di risposta a partire dal byte di address che coincide con l’elemento BYTE(0).

- 3. Resources section

Le risorse monitorate sono di quattro tipi:

      - Analog Input:

Per questo tipo di risorsa devono essere inseriti:

        - numero di Analog Input

        - numero di comandi per leggere gli AI

        - per ogni AI inserire codice Unità di misura

(vedi Tabella 2 dell’Appendice)

-	per ogni AI inserire il codice di Dec.Pos

(vedi Tabella 1 dell’Appendice)

      - Digital Input

        - numero di Digital Input

        - numero di comandi per leggere i Digital Input

      - States

        - numero di Stati

        - numero di comandi per leggere gli Stati

        - per ogni stato inserire l’opportuno codice di stato

Per i codici degli Stati fare riferimento al documento SoftagateManual.Doc (Appendix) che è fornito con la documentazione del Softgate

      - Alarms

        - numero di Allarmi

        - numero di comandi per leggere gli Allarmi

        - per ogni allarme inserire l’opportuno codice di allarme

Per i codici degli Allarmi fare riferimento al documento SoftagateManual.Doc (Appendix) che è fornito con la documentazione del Softgate

Quindi è necessario compilare la tabella dei comandi di lettura delle risorse e della decodifica dei valori letti.

Per ogni comando previsto va compilata una riga di tale tabella.

Ad esempio, se per leggere gli Analog Input fosse sufficiente un comando, un comando per i Digital Input e per gli Stati, mentre per la lettura degli Allarmi servissero due comandi, in totale i comandi necessari sarebbero 5, quindi 5 righe della tabella.

I campi da inserire per ciascuna riga sono:

Type:	Codice del tipo di risorsa:

                - 1: 	Analog Input

                - 2:	Digital Input

                - 3:	States

                - 4:	Alarms

Command: 	array di byte del frame modbus

in formato esadecimale, separati da ‘;’

Esempio: &H3;&H20;&H75;&H0;&H4

Value #: 	formula di decodifica del frame di risposta per

ottenere il valore della risorsa letta:

- La formula per Analog Input è del tipo

BYTE(3)*256+BYTE(4);SIGNED

dove BYTE() rappresenta l’array di byte del frame di risposta a partire dal byte di address che coincide con l’elemento BYTE(0), mentre la parola chiave SIGNED viene aggiunta quando il valore è atteso con segno.

- La formula per le altre risorse è del tipo

(BYTE(4) AND &H10) <> 0

Se questa risulta vera il valore della risorsa è

= 1, altrimenti è = 0.

- 4. Parameters section

- inserire il numero di parametri previsti (cella D52)

- per ogni parametro compilare la riga (dalla 55 in poi) in questo modo:

Code:			Codice ID numerico del parametro

Label:			Label del parametro

Unit Code:		Codice dell’unità di misura (vedi Tabella 3 dell’Appendice)

Min Type:		1 = il limite minimo e' assoluto

2 = il limite minimo è relativo ad un altro parametro

Min Value		valore minimo del parametro

oppure indice del parametro che lo definisce

Max Type:		1 = il limite massimo e' assoluto

2 = il limite massimo è relativo ad un altro parametro

Max Value		valore massimo del parametro

oppure indice del parametro che lo definisce

Default Value:	valore di default del parametro

Type:			codice di tipo parametro (vedi Tabella 4 dell’Appendice)

Resolution		codice di risoluzione (vedi Tabella 5 dell’Appendice)

Command Read	lista byte (in forma esadecimale) del frame separati da ‘;’

Esempio: &H3;&H18;&H0;&H0;&H1

Command Write	lista byte del frame separati da ‘;’ , con, in aggiunta,

le parole chiave ‘HBYTE’, ‘LBYTE’ se si il valore che si vul scrivere ha le dimensioni di una Word, oppure  ‘BYTE’ se il valore è rappresentato da un Byte.

Esempio: &H10;&H18;&H0;&H0;&H1;&H2;HBYTE;LBYTE

Decode Read	formula di decodifica lettura, dove BYTE() rappresenta l’array di byte del frame di risposta a partire dal byte di address che coincide con l’elemento BYTE(0).

Esempio: BYTE(3)*256+BYTE(4) è la formula che restituisce

il valore letto del parametro.

Start Bit:	è usato solo nel caso in cui il Type del parametro sia uguale a 9 (parametro a bit).  In tal caso identifica il primo bit della maschera a partire dal bit meno significativo. Va da 0 a 7.

Per default vale  0.

Number of Bits:	è legato al precedente e come il precedente, è usato solo nel caso in cui il Type del parametro sia uguale a 9 (parametro a bit).  In tal caso fornisce il numero di bit contigui (da 1 -  8) con cui viene rappresentato il parametro.

- 3 - Guida all’uso del Tool MakeModbusDrv

Una volta compilato il file Excel, mediante il Programma Utilità MakeModbusDrv,

verrà generato il file driver .edr, che poi verrà correttamente posizionato dall’utente come sopra specificato.

Tale programma verrà installato dall’utente mediante un Setup fornito nel CD del Softgate. Con questo setup verrà installato anche il file Excel Template da compilare con le caratteristiche del driver.

Una vota installato il programma è di facile uso: l’utente deve selezionare il file Excel contenente il driver da caricare e lo converte nel file edr premendo il tasto ‘Make the driver’.

Il file .edr sarà creato nella cartella dove è installata l’applicazione stessa MakeModbusDrv, e verrà spostato dall’operatore nella cartella dei driver modbus (Vedi punto 1 – Note generali)

- 4 - Osservazioni e limiti

A - ingressi analogici sono signed sort (-32768, +32767):

i valori più grandi vanno gestiti con l’inserimento nuove opportune unità di misura (sia per gli ingressi analogici che per i parametri (assicurarsi della compatibilità con le unità di misura del Compact).

B -il driver facilitato non implementa:

  - Comandi globali

  - RVD

  - Autoidentificazione della configurazione delle risorse dello strumento

- 5 - Note per l’uso dei driver modbus con Televis NET

A –	Nella tabella InstrumentDictionary è presente un unico record relativo agli strumenti Modbus, che contiene la generica famiglia degli strumenti Modbus appunto, con MicroFamily = 7FFC (32764 decimale)  e ModelCode = 0.

B - 	Il nome del particolare strumento di una famiglia viene fornito dal campo Driver Description  nel file Excel. Essendo questo, in realtà, la descrizione dello strumento relativamente alla Tabellare, è necessario avere almeno un parametro inserito nel driver.

C - 	Codici custom per Allarmi e Stati

L’utente può crearsi dei codici personalizzati per Allarmi e Stati, inserendo codici e relative descrizioni nei due file seguenti, situati nella sottocartella Database della cartella dell’installazione del TelevisNET.

- file UserStateCodes.ini 	- codici da 1501 a 2000

- file UserAlarmCodes.ini	- codici da 501 a 999

Le descrizioni vanno inserite in un’unica lingua scelta dall’operatore.

Dall’interno del programma TelevisNET, nella pagina Pannello di Controllo – Programma, l’operatore può trasferire questi codici e descrizioni nel Database del programma stesso.

- Appendice

Tabella 1: 	Codici Moltiplicatori per gli Ingressi Analogici

Attenzione: il valore letto viene diviso per 10^DECPOS_#

DECPOS_1 		= 0

DECPOS_10 		= 1

DECPOS_100 		= 2

DECPOS_1000 		= 3

DECPOS_10000 	= 4

DECPOS_INVALID 	= -1

Tabella 2: 	Codici delle Unita' di misura per Ingressi Analogici

CELS 		= 0

FAR 		= 1

BAR 		= 2

RH 		= 3

VOID 		= 4

PA 		= 5

BIN 		= 6

PSI 		= 7

VOLT 		= 8

AMP 		= 9

HZ 		= 10

HOURS 		= 11

KWA 		= 12

KWR 		= 13

COS 		= 14

KWHA 		= 15

KWHR 		= 16

MINUTES 	= 17

SECONDS 	= 18

INVALID 	= -1

Tabella 3:	 Codici delle Unita' di misura per Parametri

CELS 		= 0

FAR 		= 1

BAR 		= 2

RH 		= 3

VOID 		= 4

PA 		= 5

BIN 		= 6

PSI 		= 7

VOLT 		= 8

AMP 		= 9

HZ 		= 10

PERC (%)	= 11

SECONDS	= 12

MINUTES	= 13

HOURS 		= 14

CELS10		= 15

SECONDS10	= 16

BAR10 		= 17

NVALID 	= -1

Tabella 4: 	I tipi ammessi per i parametri sono:

CHAR	 		= 0

BYTE	 		= 1

SHORT	 		= 2

WORD	 		= 3

LONG		 	= 4

DWORD	 	= 5

FLOAT			= 6 	NON IMPLEMENTATO

DOUBLE		= 7 	NON IMPLEMENTATO

STRING		= 8 	NON IMPLEMENTATO

BITS			= 9

Tabella 5: 	Codici di risoluzione dei parametri

Attenzione: il valore letto viene diviso per 10^(-#)

VALORE LETTO 				= 0

VALORE LETTO DIVISO PER 10	 	= -1

VALORE LETTO DIVISO PER 10	0 	= -2

VALORE LETTO DIVISO PER 10000	= -3